| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 7 440 088,00; руб.; Смета на сумму:; 7 440 088,00; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ / Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2025 г.; «______» ____________________ 2025 г..... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.241105) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр) |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024 |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 05.03.2024 № 19 |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, IV квартал 2024 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ 11-27 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 1с - 10 кВ, ул. Ю.Маточкина, 10 в г. Калининграде, протяженностью 0,740 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ 11-27 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 1с - 10 кВ, ул. Ю.Маточкина, 10 в г. Калининграде, протяженностью 0,740 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ 11-27 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 1с - 10 кВ, ул. Ю.Маточкина, 10 в г. Калининграде, протяженностью 0,740 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 7 440,09 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 568,78 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 302,26 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 4 295,01 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 1 567,462455 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 3 145,08 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 693,1051876 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на ед. изм. в баз. уровне цен | индекс | на ед. изм. в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы КЛ 11-27 (740) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 826,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,979125 |  |  |  |  | 1 735,77 |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 32,75 | 1,35 | 3,979125 | 947,64 | 1,28 | 1 212,98 |  | 4 826,60 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 32,75 | 1,35 | 3,979125 |  |  | 436,22 |  | 1 735,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 562,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 735,77 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 596,91 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 798,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 530,33 |  | 8 957,73 |
| 2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 187,11 |  |  |  |  | 57 770,21 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1,35 | 187,11 |  |  | 308,75 |  | 57 770,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 770,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 770,21 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 51 415,49 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 23 108,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 146 993,09 |  | 132 293,78 |
| 3 | ГЭСНм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (просеянный грунт) | 100 м | 4,99 |  | 4,99 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 35,70345 |  |  |  |  | 13 248,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,3 | 1,35 | 35,70345 |  |  | 371,07 |  | 13 248,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 301,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 26,27235 |  |  |  |  | 9 972,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,9 | 1,35 | 26,27235 |  |  | 734,68 |  | 19 301,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3,9 | 1,35 | 26,27235 |  |  | 379,57 |  | 9 972,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 522,45 |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 196,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 220,68 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 22 524,06 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 11 842,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 447,96 |  | 77 085,33 |
| 4 | ГЭСН 01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0125 |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5526563 |  |  |  |  | 241,08 |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 32,75 | 1,35 | 0,5526563 | 947,64 | 1,28 | 1 212,98 |  | 670,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 32,75 | 1,35 | 0,5526563 |  |  | 436,22 |  | 241,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,08 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 221,79 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 110,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 530,40 |  | 1 244,13 |
| 5 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,125 |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 25,9875 |  |  |  |  | 8 023,64 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1,35 | 25,9875 |  |  | 308,75 |  | 8 023,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 023,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 023,64 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 7 141,04 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 3 209,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 146 993,12 |  | 18 374,14 |
| 6 | ГЭСН 01-01-009-20 | Засыпка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,1025 |  | 0,1025 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 496,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,5317813 |  |  |  |  | 1 976,85 |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 32,75 | 1,35 | 4,5317813 | 947,64 | 1,28 | 1 212,98 |  | 5 496,96 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 32,75 | 1,35 | 4,5317813 |  |  | 436,22 |  | 1 976,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 473,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 976,85 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 818,70 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 909,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 530,34 |  | 10 201,86 |
| 7 | ГЭСН 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,025 |  | 1,025 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 17,3383875 |  |  |  |  | 5 844,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 12,53 | 1,35 | 17,3383875 |  |  | 337,08 |  | 5 844,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,625425 |  |  |  |  | 1 376,10 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 10,5 | 1,35 | 14,529375 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 40,97 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2,62 | 1,35 | 3,625425 |  |  | 419,47 |  | 1 520,76 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 2,62 | 1,35 | 3,625425 |  |  | 379,57 |  | 1 376,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 782,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 220,52 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 6 642,88 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 321,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 289,34 |  | 18 746,57 |
| 8 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,8753 |  | 0,8753 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 104,5764675 |  |  |  |  | 30 955,68 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 | 1,35 | 104,5764675 |  |  | 296,01 |  | 30 955,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 955,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 955,68 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 27 550,56 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 12 382,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80 987,67 |  | 70 888,51 |
| 9 | ГЭСН 01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,998 |  | 0,998 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 134,73 |  |  |  |  | 45 414,79 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 100 | 1,35 | 134,73 |  |  | 337,08 |  | 45 414,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 414,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 414,79 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 40 419,16 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 18 620,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104 663,34 |  | 104 454,01 |
| 10 | ГЭСН 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0,499 |  | 0,499 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 89,59545 |  |  |  |  | 29 947,28 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 133 | 1,35 | 89,59545 |  |  | 334,25 |  | 29 947,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,46 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0008 |  | 0,0003992 |  |  | 63 358,95 |  | 25,29 |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,03992 | 16 655,00 | 1,39 | 23 150,45 |  | 924,17 |
|  | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1 000 |  | 499 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 896,74 |
| 10.1 | 24.3.03.17-0032 | Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 1 000 |  | 499 | 1 052,70 | 1,1 | 1 157,97 |  | 577 827,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 947,28 |
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 29 348,33 |
|  | Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 17 369,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 313 510,06 |  | 655 441,52 |
|  | Переход методом ГНБ в трубе д.160 мм L=25 м (1 раб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3645 |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,3645 |  |  | 379,57 |  | 138,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,756 |  |  |  |  | 329,78 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,28 | 1,35 | 0,378 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 266,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,56 | 1,35 | 0,756 |  |  | 436,22 |  | 329,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 496,22 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 210,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 441,47 |  | 3 441,47 |
| 12 | ГЭСН 04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 44,55 |  |  |  |  | 18 676,25 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 44,55 |  |  | 419,22 |  | 18 676,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 487,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 72,6975 |  |  |  |  | 31 725,86 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,9125 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 119 393,76 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,18 | 1,35 | 39,825 |  |  | 436,22 |  | 17 372,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,135 |  |  | 1 657,33 |  | 223,74 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,135 |  |  | 509,87 |  | 68,83 |
|  | 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,9125 | 1 459,28 | 1,36 | 1 984,62 |  | 39 518,75 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,9125 |  |  | 436,22 |  | 8 686,23 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,29 | 1,35 | 9,7875 | 994,01 | 1,21 | 1 202,75 |  | 11 771,92 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,29 | 1,35 | 9,7875 |  |  | 436,22 |  | 4 269,50 |
|  | 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,6875 |  |  | 1 602,18 |  | 2 703,68 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,6875 |  |  | 379,57 |  | 640,52 |
|  | 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 1 002,48 | 1,32 | 1 323,27 |  | 1 786,41 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,35 |  |  | 509,87 |  | 688,32 |
|  | 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,6875 |  |  | 52,68 |  | 88,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,04 |
|  | 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0,038 |  | 0,95 | 496,41 | 2,66 | 1 320,45 |  | 1 254,43 |
|  | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00054 |  | 0,0135 | 30 083,51 | 1,5 | 45 125,27 |  | 609,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,69 |  | 17,25 | 35,71 | 0,34 | 12,14 |  | 209,42 |
|  | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 40,6 |  | 1 015 |  |  |  |  |  |
|  | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0,00206 |  | 0,0515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 962,31 |
| 12.1 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0406 |  | 1,015 | 16 456,73 | 1,1 | 18 102,40 |  | 18 373,94 |
| 12.2 | 01.4.03.03-0014 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,00206 |  | 0,0515 | 449 920,85 | 1,36 | 611 892,36 |  | 31 512,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 402,11 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 53 426,24 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 22 680,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 158,24 |  | 353 955,90 |
| 13 | 24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 26,25 |  | 26,25 | 764,64 | 1,1 | 841,10 |  | 22 078,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 841,10 |  | 22 078,88 |
| 14 | ГЭСН 24-02-001-04 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,346 |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 5,346 |  |  | 362,57 |  | 1 938,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-047 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 1,12 | 1,35 | 4,536 | 51,67 | 1,24 | 64,07 |  | 290,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,55 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,009 |  | 0,027 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 24,17 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0014 |  | 0,0042 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 0,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 2 267,81 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 434,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 985,21 |  | 5 955,62 |
| 15 | ГЭСН 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,351 |  |  |  |  | 133,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 |  |  | 379,57 |  | 133,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,702 |  |  |  |  | 306,23 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,52 | 1,35 | 0,702 |  |  | 436,22 |  | 306,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 465,83 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 197,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 207,62 |  | 3 207,62 |
| 16 | ГЭСНм 10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 544,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0,55 | 1,35 | 1,485 |  |  | 366,82 |  | 544,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0,03077 |  | 0,06154 | 241,35 | 1,15 | 277,55 |  | 17,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,81 |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,73 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 490,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 250,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,36 |  | 1 310,72 |
|  | Переход методом ГНБ в трубе д.160 мм L=24 м (1 раб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3645 |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,3645 |  |  | 379,57 |  | 138,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,756 |  |  |  |  | 329,78 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,28 | 1,35 | 0,378 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 266,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,56 | 1,35 | 0,756 |  |  | 436,22 |  | 329,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 496,22 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 210,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 441,47 |  | 3 441,47 |
| 18 | ГЭСН 04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 42,768 |  |  |  |  | 17 929,20 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 42,768 |  |  | 419,22 |  | 17 929,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 467,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 69,7896 |  |  |  |  | 30 456,83 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,116 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 114 618,01 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,18 | 1,35 | 38,232 |  |  | 436,22 |  | 16 677,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,1296 |  |  | 1 657,33 |  | 214,79 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,1296 |  |  | 509,87 |  | 66,08 |
|  | 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,116 | 1 459,28 | 1,36 | 1 984,62 |  | 37 938,00 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 19,116 |  |  | 436,22 |  | 8 338,78 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,29 | 1,35 | 9,396 | 994,01 | 1,21 | 1 202,75 |  | 11 301,04 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,29 | 1,35 | 9,396 |  |  | 436,22 |  | 4 098,72 |
|  | 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,62 |  |  | 1 602,18 |  | 2 595,53 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,62 |  |  | 379,57 |  | 614,90 |
|  | 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,296 | 1 002,48 | 1,32 | 1 323,27 |  | 1 714,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,296 |  |  | 509,87 |  | 660,79 |
|  | 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,62 |  |  | 52,68 |  | 85,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990,11 |
|  | 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0,038 |  | 0,912 | 496,41 | 2,66 | 1 320,45 |  | 1 204,25 |
|  | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00054 |  | 0,01296 | 30 083,51 | 1,5 | 45 125,27 |  | 584,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,69 |  | 16,56 | 35,71 | 0,34 | 12,14 |  | 201,04 |
|  | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 40,6 |  | 974,4 |  |  |  |  |  |
|  | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0,00206 |  | 0,04944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 843,81 |
| 18.1 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0406 |  | 0,9744 | 16 456,73 | 1,1 | 18 102,40 |  | 17 638,98 |
| 18.2 | 01.4.03.03-0014 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,00206 |  | 0,04944 | 449 920,85 | 1,36 | 611 892,36 |  | 30 251,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 386,03 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 51 289,19 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 21 773,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 158,24 |  | 339 797,65 |
| 19 | 24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 25,2 |  | 25,2 | 764,64 | 1,1 | 841,10 |  | 21 195,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 841,10 |  | 21 195,72 |
| 20 | ГЭСН 24-02-001-04 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,346 |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 5,346 |  |  | 362,57 |  | 1 938,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-047 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 1,12 | 1,35 | 4,536 | 51,67 | 1,24 | 64,07 |  | 290,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,55 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,009 |  | 0,027 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 24,17 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0014 |  | 0,0042 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 0,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 2 267,81 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 434,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 985,21 |  | 5 955,62 |
| 21 | ГЭСН 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,351 |  |  |  |  | 133,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 |  |  | 379,57 |  | 133,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,702 |  |  |  |  | 306,23 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,52 | 1,35 | 0,702 |  |  | 436,22 |  | 306,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 465,83 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 197,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 207,62 |  | 3 207,62 |
| 22 | ГЭСНм 10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 544,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0,55 | 1,35 | 1,485 |  |  | 366,82 |  | 544,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0,03077 |  | 0,06154 | 241,35 | 1,15 | 277,55 |  | 17,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,81 |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,73 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 490,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 250,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,36 |  | 1 310,72 |
|  | Переход методом ГНБ в трубе д.160 мм L=70 м (1 раб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСН 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3645 |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,3645 |  |  | 379,57 |  | 138,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,756 |  |  |  |  | 329,78 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,28 | 1,35 | 0,378 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 266,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,56 | 1,35 | 0,756 |  |  | 436,22 |  | 329,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 496,22 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 210,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 441,47 |  | 3 441,47 |
| 24 | ГЭСН 04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 124,74 |  |  |  |  | 52 293,50 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 124,74 |  |  | 419,22 |  | 52 293,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 364,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 203,553 |  |  |  |  | 88 832,46 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 334 302,52 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,18 | 1,35 | 111,51 |  |  | 436,22 |  | 48 642,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,378 |  |  | 1 657,33 |  | 626,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,378 |  |  | 509,87 |  | 192,73 |
|  | 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 | 1 459,28 | 1,36 | 1 984,62 |  | 110 652,49 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 |  |  | 436,22 |  | 24 321,45 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,29 | 1,35 | 27,405 | 994,01 | 1,21 | 1 202,75 |  | 32 961,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,29 | 1,35 | 27,405 |  |  | 436,22 |  | 11 954,61 |
|  | 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 1 602,18 |  | 7 570,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 379,57 |  | 1 793,47 |
|  | 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0,04 | 1,35 | 3,78 | 1 002,48 | 1,32 | 1 323,27 |  | 5 001,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,35 | 3,78 |  |  | 509,87 |  | 1 927,31 |
|  | 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 52,68 |  | 248,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 804,50 |
|  | 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0,038 |  | 2,66 | 496,41 | 2,66 | 1 320,45 |  | 3 512,40 |
|  | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00054 |  | 0,0378 | 30 083,51 | 1,5 | 45 125,27 |  | 1 705,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,69 |  | 48,3 | 35,71 | 0,34 | 12,14 |  | 586,36 |
|  | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 40,6 |  | 2 842 |  |  |  |  |  |
|  | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0,00206 |  | 0,1442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 294,47 |
| 24.1 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0406 |  | 2,842 | 16 456,73 | 1,1 | 18 102,40 |  | 51 447,02 |
| 24.2 | 01.4.03.03-0014 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,00206 |  | 0,1442 | 449 920,85 | 1,36 | 611 892,36 |  | 88 234,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 125,96 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 149 593,52 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 63 506,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 158,24 |  | 991 076,57 |
| 25 | 24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 73,5 |  | 73,5 | 764,64 | 1,1 | 841,10 |  | 61 820,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 841,10 |  | 61 820,85 |
| 26 | ГЭСН 24-02-001-04 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,602 |  |  |  |  | 7 107,10 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 19,602 |  |  | 362,57 |  | 7 107,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-047 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 1,12 | 1,35 | 16,632 | 51,67 | 1,24 | 64,07 |  | 1 065,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,02 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,009 |  | 0,099 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 88,63 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0014 |  | 0,0154 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 1,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 107,10 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 8 315,31 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5 259,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 985,21 |  | 21 837,29 |
| 27 | ГЭСН 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,351 |  |  |  |  | 133,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 |  |  | 379,57 |  | 133,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,702 |  |  |  |  | 306,23 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,52 | 1,35 | 0,702 |  |  | 436,22 |  | 306,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 465,83 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 197,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 207,62 |  | 3 207,62 |
| 28 | ГЭСНм 10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 544,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0,55 | 1,35 | 1,485 |  |  | 366,82 |  | 544,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0,03077 |  | 0,06154 | 241,35 | 1,15 | 277,55 |  | 17,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,81 |
| 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,73 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 490,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 250,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,36 |  | 1 310,72 |
|  | Переход методом ГНБ в трубе д.160 мм L=22 м (1 раб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3645 |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,3645 |  |  | 379,57 |  | 138,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,756 |  |  |  |  | 329,78 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,28 | 1,35 | 0,378 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 266,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,56 | 1,35 | 0,756 |  |  | 436,22 |  | 329,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 496,22 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 210,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 441,47 |  | 3 441,47 |
| 30 | ГЭСН 04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 39,204 |  |  |  |  | 16 435,10 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 39,204 |  |  | 419,22 |  | 16 435,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 428,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 63,9738 |  |  |  |  | 27 918,77 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 17,523 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 105 066,51 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,18 | 1,35 | 35,046 |  |  | 436,22 |  | 15 287,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,1188 |  |  | 1 657,33 |  | 196,89 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,1188 |  |  | 509,87 |  | 60,57 |
|  | 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 17,523 | 1 459,28 | 1,36 | 1 984,62 |  | 34 776,50 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 17,523 |  |  | 436,22 |  | 7 643,88 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,29 | 1,35 | 8,613 | 994,01 | 1,21 | 1 202,75 |  | 10 359,29 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,29 | 1,35 | 8,613 |  |  | 436,22 |  | 3 757,16 |
|  | 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,485 |  |  | 1 602,18 |  | 2 379,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,485 |  |  | 379,57 |  | 563,66 |
|  | 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,188 | 1 002,48 | 1,32 | 1 323,27 |  | 1 572,04 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,35 | 1,188 |  |  | 509,87 |  | 605,73 |
|  | 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 1,485 |  |  | 52,68 |  | 78,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 824,28 |
|  | 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0,038 |  | 0,836 | 496,41 | 2,66 | 1 320,45 |  | 1 103,90 |
|  | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00054 |  | 0,01188 | 30 083,51 | 1,5 | 45 125,27 |  | 536,09 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,69 |  | 15,18 | 35,71 | 0,34 | 12,14 |  | 184,29 |
|  | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 40,6 |  | 893,2 |  |  |  |  |  |
|  | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0,00206 |  | 0,04532 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 606,85 |
| 30.1 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0406 |  | 0,8932 | 16 456,73 | 1,1 | 18 102,40 |  | 16 169,06 |
| 30.2 | 01.4.03.03-0014 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,00206 |  | 0,04532 | 449 920,85 | 1,36 | 611 892,36 |  | 27 730,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 353,87 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 47 015,10 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 19 959,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 158,24 |  | 311 481,21 |
| 31 | 24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 23,1 |  | 23,1 | 764,64 | 1,1 | 841,10 |  | 19 429,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 841,10 |  | 19 429,41 |
| 32 | ГЭСН 24-02-001-04 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,346 |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 5,346 |  |  | 362,57 |  | 1 938,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-047 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 1,12 | 1,35 | 4,536 | 51,67 | 1,24 | 64,07 |  | 290,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,55 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,009 |  | 0,027 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 24,17 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0014 |  | 0,0042 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 0,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,30 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 2 267,81 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 434,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 985,21 |  | 5 955,62 |
| 33 | ГЭСН 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,351 |  |  |  |  | 133,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 |  |  | 379,57 |  | 133,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,702 |  |  |  |  | 306,23 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,52 | 1,35 | 0,702 |  |  | 436,22 |  | 306,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 465,83 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 197,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 207,62 |  | 3 207,62 |
| 34 | ГЭСНм 10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 544,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0,55 | 1,35 | 1,485 |  |  | 366,82 |  | 544,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0,03077 |  | 0,06154 | 241,35 | 1,15 | 277,55 |  | 17,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,81 |
| 34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,73 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 490,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 250,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,36 |  | 1 310,72 |
|  | Переход методом ГНБ в трубе д.160 мм L=70 м (1 раб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3645 |  |  |  |  | 138,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,3645 |  |  | 379,57 |  | 138,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,756 |  |  |  |  | 329,78 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,28 | 1,35 | 0,378 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 266,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,56 | 1,35 | 0,756 |  |  | 436,22 |  | 329,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 496,22 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 210,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 441,47 |  | 3 441,47 |
| 36 | ГЭСН 04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 124,74 |  |  |  |  | 52 293,50 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 124,74 |  |  | 419,22 |  | 52 293,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 364,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 203,553 |  |  |  |  | 88 832,46 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 334 302,52 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,18 | 1,35 | 111,51 |  |  | 436,22 |  | 48 642,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,378 |  |  | 1 657,33 |  | 626,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,004 | 1,35 | 0,378 |  |  | 509,87 |  | 192,73 |
|  | 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 | 1 459,28 | 1,36 | 1 984,62 |  | 110 652,49 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 55,755 |  |  | 436,22 |  | 24 321,45 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,29 | 1,35 | 27,405 | 994,01 | 1,21 | 1 202,75 |  | 32 961,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,29 | 1,35 | 27,405 |  |  | 436,22 |  | 11 954,61 |
|  | 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 1 602,18 |  | 7 570,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 379,57 |  | 1 793,47 |
|  | 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0,04 | 1,35 | 3,78 | 1 002,48 | 1,32 | 1 323,27 |  | 5 001,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,35 | 3,78 |  |  | 509,87 |  | 1 927,31 |
|  | 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0,05 | 1,35 | 4,725 |  |  | 52,68 |  | 248,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 804,50 |
|  | 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0,038 |  | 2,66 | 496,41 | 2,66 | 1 320,45 |  | 3 512,40 |
|  | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00054 |  | 0,0378 | 30 083,51 | 1,5 | 45 125,27 |  | 1 705,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,69 |  | 48,3 | 35,71 | 0,34 | 12,14 |  | 586,36 |
|  | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 40,6 |  | 2 842 |  |  |  |  |  |
|  | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0,00206 |  | 0,1442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 294,47 |
| 36.1 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0406 |  | 2,842 | 16 456,73 | 1,1 | 18 102,40 |  | 51 447,02 |
| 36.2 | 01.4.03.03-0014 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,00206 |  | 0,1442 | 449 920,85 | 1,36 | 611 892,36 |  | 88 234,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 125,96 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 149 593,52 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 63 506,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 158,24 |  | 991 076,57 |
| 37 | 24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 73,5 |  | 73,5 | 764,64 | 1,1 | 841,10 |  | 61 820,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 841,10 |  | 61 820,85 |
| 38 | ГЭСН 24-02-001-04 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,602 |  |  |  |  | 7 107,10 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,32 | 1,35 | 19,602 |  |  | 362,57 |  | 7 107,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-047 | Аппараты с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 1,12 | 1,35 | 16,632 | 51,67 | 1,24 | 64,07 |  | 1 065,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,02 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,009 |  | 0,099 | 596,81 | 1,5 | 895,22 |  | 88,63 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0014 |  | 0,0154 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 1,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 107,10 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 8 315,31 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5 259,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 985,21 |  | 21 837,29 |
| 39 | ГЭСН 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,351 |  |  |  |  | 133,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 |  |  | 379,57 |  | 133,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,702 |  |  |  |  | 306,23 |
|  | 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0,26 | 1,35 | 0,351 | 4 758,67 | 1,26 | 5 995,92 |  | 2 104,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,52 | 1,35 | 0,702 |  |  | 436,22 |  | 306,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |
|  | Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 465,83 |
|  | Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 197,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 207,62 |  | 3 207,62 |
| 40 | ГЭСНм 10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 544,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0,55 | 1,35 | 1,485 |  |  | 366,82 |  | 544,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0,03077 |  | 0,06154 | 241,35 | 1,15 | 277,55 |  | 17,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,81 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,73 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 490,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 250,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,36 |  | 1 310,72 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительно-монтажные работы КЛ 11-27 (740) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401 253,83 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 942,70 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 827,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 248,43 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 235,50 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 191,13 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 292,09 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 215,76 |
|  |  | Итого по разделу 1. Строительно-монтажные работы КЛ 11-27 (740) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 372 761,68 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1 037,287755 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 659,8182376 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСНм 08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 21,3 |  | 21,3 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 420,9732 |  |  |  |  | 156 210,53 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 14,64 | 1,35 | 420,9732 |  |  | 371,07 |  | 156 210,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 147,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,502 |  |  |  |  | 5 115,17 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 | 1,35 | 5,751 |  |  | 1 657,33 |  | 9 531,30 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,35 | 5,751 |  |  | 509,87 |  | 2 932,26 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3,41 | 1,35 | 98,05455 | 1,75 | 1,44 | 2,52 |  | 247,10 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,41 | 1,35 | 98,05455 | 8,84 | 1,32 | 11,67 |  | 1 144,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,35 | 5,751 |  |  | 734,68 |  | 4 225,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,35 | 5,751 |  |  | 379,57 |  | 2 182,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 324,55 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,096 |  | 2,0448 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 119,52 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0,5 |  | 10,65 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 16 064,46 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 |  | 0,001278 | 82 698,14 | 1,33 | 109 988,53 |  | 140,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 798,09 |
| 41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 314,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 325,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 156 485,93 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 82 276,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 369,69 |  | 433 874,36 |
| 42 | ГЭСНм 08-02-147-19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 61,70985 |  |  |  |  | 22 020,16 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 16,7 | 1,35 | 20,2905 |  |  | 308,75 |  | 6 264,69 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 11,29 | 1,35 | 13,71735 |  |  | 337,08 |  | 4 623,84 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 14,06 | 1,35 | 17,0829 |  |  | 379,57 |  | 6 484,16 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 8,57 | 1,35 | 10,41255 |  |  | 436,22 |  | 4 542,16 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,17 | 1,35 | 0,20655 |  |  | 509,87 |  | 105,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 455,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,5029 |  |  |  |  | 1 091,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,0243 |  |  | 1 657,33 |  | 40,27 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,0243 |  |  | 509,87 |  | 12,39 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2 | 1,35 | 2,43 | 1,75 | 1,44 | 2,52 |  | 6,12 |
|  | 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,01 | 1,35 | 2,44215 | 23,43 | 1,32 | 30,93 |  | 75,54 |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 2,01 | 1,35 | 2,44215 | 995,51 | 1,36 | 1 353,89 |  | 3 306,40 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 2,01 | 1,35 | 2,44215 |  |  | 436,22 |  | 1 065,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,35 | 0,03645 |  |  | 734,68 |  | 26,78 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,35 | 0,03645 |  |  | 379,57 |  | 13,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 741,85 |
|  | 01.7.15.03-0021 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | т | 0,0029 |  | 0,00261 | 153 189,58 | 1,23 | 188 423,18 |  | 491,78 |
|  | 01.7.15.03-0022 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | т | 0,0001 |  | 0,00009 | 150 812,81 | 1,23 | 185 499,76 |  | 16,69 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |  | 0,00009 | 70 296,20 | 1,34 | 94 196,91 |  | 8,48 |
|  | 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | кг | 9,4 |  | 8,46 | 94,04 | 1,35 | 126,95 |  | 1 074,00 |
|  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0,039 |  | 0,0351 | 83,06 | 1,15 | 95,52 |  | 3,35 |
|  | 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,009 | 7 555,00 | 2,17 | 16 394,35 |  | 147,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 308,66 |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 326,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 111,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 22 418,35 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 11 786,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 822,44 |  | 62 840,20 |
| 43 | ТЦ_21.1.07.02_39_3905073201_27.11.2024_02 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ АПвПу 1х240/50-10 | м | 2 220 |  | 2 220 |  |  | 1 091,67 |  | 2 423 507,40 |
|  |  | Формула ценообразования: 1310/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 091,67 |  | 2 423 507,40 |
| 44 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,21173 |  |  |  |  | 1 716,37 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,59 | 1,35 | 0,01593 |  |  | 308,75 |  | 4,92 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77,7 | 1,35 | 2,0979 |  |  | 379,57 |  | 796,30 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77,7 | 1,35 | 2,0979 |  |  | 436,22 |  | 915,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00432 |  |  |  |  | 1,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 1,35 | 0,00432 |  |  | 734,68 |  | 3,17 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,16 | 1,35 | 0,00432 |  |  | 379,57 |  | 1,64 |
|  | 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 | 1,35 | 0,459 | 7,52 | 1,16 | 8,72 |  | 4,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,82 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0038 |  | 0,000076 | 116 448,72 | 1,34 | 156 041,28 |  | 11,86 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30,6 |  | 0,612 | 41,38 | 1,77 | 73,24 |  | 44,82 |
|  | 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0,02 | 742,30 | 1,84 | 1 365,83 |  | 27,32 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0,2 | 56,11 | 1,61 | 90,34 |  | 18,07 |
|  | 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 шт | 2 |  | 0,04 | 111,69 | 1,43 | 159,72 |  | 6,39 |
|  | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | шт | 100 |  | 2 | 184,04 | 1,43 | 263,18 |  | 526,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360,00 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 25,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718,01 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 666,47 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 876,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 246 404,50 |  | 4 928,09 |
| 45 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | шт | 2 |  | 2 | 184,04 | 1,43 | 263,18 |  | 526,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 263,18 |  | 526,36 |
| 46 | ГЭСНм 08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 4,99 |  | 4,99 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,23352 |  |  |  |  | 1 025,83 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,48 | 1,35 | 3,23352 |  |  | 317,25 |  | 1 025,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,13473 |  |  |  |  | 51,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,13473 |  |  | 734,68 |  | 98,98 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,13473 |  |  | 379,57 |  | 51,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,95 |
| 46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,97 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 044,66 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 549,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 558,13 |  | 2 785,06 |
| 47 | 01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 5 |  | 5 | 759,01 | 1,55 | 1 176,47 |  | 5 882,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 176,47 |  | 5 882,35 |
| 48 | ГЭСНм 08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,464 |  |  |  |  | 8 335,72 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8,32 | 1,35 | 22,464 |  |  | 371,07 |  | 8 335,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 795,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,116 |  |  |  |  | 9 743,16 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,027 |  |  | 1 657,33 |  | 44,75 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,027 |  |  | 509,87 |  | 13,77 |
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 7,06 | 1,35 | 19,062 | 1 472,34 | 1,38 | 2 031,83 |  | 38 730,74 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 7,06 | 1,35 | 19,062 |  |  | 509,87 |  | 9 719,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,027 |  |  | 734,68 |  | 19,84 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,027 |  |  | 379,57 |  | 10,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,99 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 |  | 0,0008 | 116 448,72 | 1,34 | 156 041,28 |  | 124,83 |
|  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 81 827,20 | 2,66 | 217 660,35 |  | 4,35 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,024 |  | 0,048 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 2,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 006,20 |
| 48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 123,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 078,88 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 17 536,51 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 9 220,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 943,22 |  | 83 886,43 |
| 49 | ТЦ_20.2.09.08_39_3905073201_27.11.2024_02 | Муфта концевая для одножильного кабеля сечением 240 мм2 внутренней установки 1ПКВТп-10-150/240(Б) | шт. | 6 |  | 6 |  |  | 2 666,67 |  | 16 000,02 |
|  |  | Формула ценообразования: 3200/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 666,67 |  | 16 000,02 |
| 50 | ГЭСНм 08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.2+0.15 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 15,12 |  |  |  |  | 5 610,58 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 11,2 | 1,35 | 15,12 |  |  | 371,07 |  | 5 610,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,027 |  |  |  |  | 12,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,0135 |  |  | 1 657,33 |  | 22,37 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,0135 |  |  | 509,87 |  | 6,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,0135 |  |  | 734,68 |  | 9,92 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,35 | 0,0135 |  |  | 379,57 |  | 5,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257,06 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 |  | 0,0008 | 116 448,72 | 1,34 | 156 041,28 |  | 124,83 |
|  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0,00002 |  | 0,00002 | 81 827,20 | 2,66 | 217 660,35 |  | 4,35 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,024 |  | 0,024 | 37,71 | 1,55 | 58,45 |  | 1,40 |
|  | 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм | 100 шт | 0,031 |  | 0,031 | 28 612,60 | 1,27 | 36 338,00 |  | 1 126,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 911,93 |
| 50.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 83,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 622,58 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5 453,90 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 867,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 316,47 |  | 15 316,47 |
| 51 | ТЦ_20.2.09.12_39_3905073201_20.01.2025_02 | Муфта соединительная для одножильного кабеля сечением 500 мм2 1ПСТп-10-150/240(Б) | шт. | 3 |  | 3 |  |  | 5 166,67 |  | 15 500,01 |
|  |  | Формула ценообразования: 6200/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 166,67 |  | 15 500,01 |
| 52 | ГЭСНм 08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 0.15+0.2 + 1=1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4624 |  |  |  |  | 913,72 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 30,4 | 1,35 | 2,4624 |  |  | 371,07 |  | 913,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,72 |
| 52.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,72 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 886,31 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 466,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 992,83 |  | 2 279,57 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 753 791,92 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 832,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 536,72 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 014,65 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 484 407,64 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 847,56 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 492,13 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 042,27 |
|  |  | Итого по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 067 326,32 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 455 007,43 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 530,1747 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 33,28695 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 295 005,10 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 361 568,06 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 970,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 518 525,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 276,23 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209 795,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 246,80 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 316,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 120,31 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 145 082,90 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 477,69 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 805,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 838,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 986,85 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 478 847,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 791,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 467,49 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 137,72 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 440 088,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 155 045,75 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 775,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595 363,92 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 263,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688 643,14 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 038,69 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 784,22 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 258,03 |

| Составил: |  | Сметчик /Петрова В.В./ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  | Заместитель генерального директора по строительству энергетических объектов ООО «БалтСтройСервис» /Дворников С.А./ |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |