|  | УТВЕРЖДАЮ: АО «Западная энергетическая компания» Генеральный директор _________________ М.Т. Ретиков «____» _______________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 01/2025 ТЗ от 20.01.2025 г.

Разработка рабочей документации по титулу: «Реконструкция КЛ 11-26, КЛ 11-27 с заменой кабелей 10 кВ от ПС О-11 Ленинградская до РП-37 в г. Калининграде»

1. Основание для проектирования

- Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная энергетическая компания» на период 2021-2026 гг.

2. Вид строительства – реконструкция, капитальный ремонт

3. Этапы проектирования – 1 этап.

Выполнение комплекса инженерных изысканий, формирование ОТР, выбор и согласование трассы для строительства ЛЭП, оформление разрешительной документации под строительство ЛЭП-6 кВ, разработка рабочей документации

4. Нормативно технические документы:

Нормативные акты Федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995  №33-ФЗ;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 №52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 №256-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ;

- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования электроэнергетики»;

Отраслевые и другие НТД:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007- 29.240.10.248-2017;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г.

- СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8, РД 3408501-89 и другие действующие нормативно-технические документы;

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 97;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

5. Основные характеристики проектируемого объекта:

| Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип ЛЭП | Кабельные линии |  |
| Требование разработки вариантов | Выбор вариантов не требуется. Трассу выполнить по пути действующих кабельных линий |  |
| Инженерные изыскания | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические (при необходимости) |  |
| Характеристики трассы | Длина трассы – ориентировочно 750 м. Начало – ЗРУ-10 кВ ПС О-11 Ленинградская, окончание – распределительная трансформаторная подстанция РП-37. |  |
| Конструктивные решения ЛЭП. | Предусмотреть полную замену кабельных линий КЛ 11-26, КЛ 11-27. Для прокладки КЛ-10 кВ применить кабель в одножильном исполнении с расчетным сечением жил и экрана. Переходы через автодороги выполнить методом ГНБ в трубах ПНД диаметром 160 мм. Кабель на всем протяжении уложить в треугольник с помощью пластиковых хомутов. Для защиты кабеля при открытой прокладке использовать двухслойные ПВХ трубы. Вырубка зеленых насаждений по трассе запрещается. |  |

6.  Условия проектирования:

6.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и природоохранные условия площадки ПС, КЛ, необходимые для разработки безопасных, надежных и экономичных, современных технических и конструктивных решений.

6.2. Расчетные климатические условия: район по ветру- III, по гололеду-II, степень загрязнения атмосферы – III, максимальная температура наружного воздуха +30С, минимальная - 30С.

6.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

6.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах.

6.5. Выполнить согласование фирму производителя, типа и характеристик оборудования в спецификации проекта с АО «Западная энергетическая компания».

7. Выделение очередей и пусковых комплексов:

Не требуется

8. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий

– Раздел «Охрана окружающей среды» с оценкой воздействия ТП на окружающую среду с оформлением отдельного тома.

9. Организация-заказчик - АО «Западная энергетическая компания».

10. Проектная организация – на основе конкурса.

11. Исходные данные - Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчиком исходных данных, определяются договором на проектирование.

12. Сроки выполнения проекта – определяются Договором подряда.

13. Сроки строительства - 2025 г.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                   В.В. Берковский