| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 3 278 386,90; руб.; Смета на сумму:; 3 278 386,90; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г.. |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС01-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы. Демонтаж существующих зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  |  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  | 20.004-П-ПОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 3 278,39 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,21 |  |  |  | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 39,63 |  |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  | 3 278,39 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3 596,63 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 90,01 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. измерения | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов |  | на ед. измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на ед. измерения в текущем уровне цен | Коэф-ты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-02-119-03 МРПСН (507/пр), прил. 3, табл.1-4, табл.1-5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  |  | 100 м2 |  | 17,22 |  | 17,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 215,298216 |  |  |  |  |  |  |  | 67 136,44 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 9,06 | 1,38 | 215,298216 |  |  |  |  | 311,83 |  |  | 67 136,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 136,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 136,44 |  |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 59 751,43 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 27 525,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 967,12 |  |  | 154 413,81 |  |
| 2 | ГЭСН 01-02-126-12 МРПСН (507/пр), прил. 3, табл.1-4 табл.1-5 | Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса тонкомерного (подлеска), редкого |  |  |  | га |  | 0,3444 |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 253,58 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,4476508 |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,48 |  |
|  | 91.12.08-516 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.) |  |  |  | маш.-ч |  | 5,15 | 1,38 | 2,4476508 |  | 5 966,07 |  | 1,25 | 7 457,59 |  |  | 18 253,58 |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 5,15 | 1,38 | 2,4476508 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 1 154,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 408,06 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,48 |  |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,49 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 473,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 711,06 |  |  | 20 908,89 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 544,50 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 136,44 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 253,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,48 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 290,92 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 778,92 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 999,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 322,70 |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН 46-06-002-02 МРПСН (507/пр), прил. 3, табл.1-5 | Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов |  |  |  | 10 м2 площади застройки |  | 38,69 |  | 38,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2 260,091826 |  |  |  |  |  |  |  | 687 000,11 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 42,33 | 1,38 | 2 260,091826 |  |  |  |  | 303,97 |  |  | 687 000,11 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 885,98 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 52,858278 |  |  |  |  |  |  |  | 22 108,29 |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч |  | 0,44 | 1,38 | 23,492568 |  | 828,16 |  | 1,39 | 1 151,14 |  |  | 27 043,23 |  |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 | 1,38 | 23,492568 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 9 480,19 |  |
|  | 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 | 1,38 | 10,67844 |  |  |  |  | 1 680,30 |  |  | 17 942,98 |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 | 1,38 | 10,67844 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 5 036,70 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,16 | 1,38 | 8,542752 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 13 406,40 |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,16 | 1,38 | 8,542752 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 4 029,36 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,19 | 1,38 | 10,144518 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 5 946,72 |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,19 | 1,38 | 10,144518 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 3 562,04 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч |  | 1,83 | 1,38 | 97,707726 |  |  |  |  | 118,89 |  |  | 11 616,47 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч |  | 7,32 | 1,38 | 390,830904 |  |  |  |  | 2,38 |  |  | 930,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 994,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 108,40 |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 645 288,64 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 368 736,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 524,15 |  |  | 1 800 019,39 |  |
| 4 | ГЭСН 46-06-004-01 МРПСН (507/пр), прил. 3, табл.1-5 | Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня |  |  |  | 10 м2 площади застройки |  | 38,69 |  | 38,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1 121,2362 |  |  |  |  |  |  |  | 376 073,83 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч |  | 21 | 1,38 | 1 121,2362 |  |  |  |  | 335,41 |  |  | 376 073,83 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 163,55 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 34,70493 |  |  |  |  |  |  |  | 16 369,27 |  |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  | маш.-ч |  | 0,65 | 1,38 | 34,70493 |  | 1 054,03 |  | 1,24 | 1 307,00 |  |  | 45 359,34 |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 | 1,38 | 34,70493 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 16 369,27 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч |  | 1,43 | 1,38 | 76,350846 |  |  |  |  | 118,89 |  |  | 9 077,35 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч |  | 5,72 | 1,38 | 305,403384 |  |  |  |  | 2,38 |  |  | 726,86 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 606,65 |  |
|  | 999-9900_02-15-1-01-0045 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 45 км |  |  |  | т |  | 7,6 |  | 294,044 |  |  |  |  | 332,11 |  |  | 97 654,95 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 443,10 |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 357 123,22 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 204 070,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 597,96 |  |  | 1 106 455,23 |  |
| 5 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т |  | 58,8088 |  | 58,8088 |  |  |  |  | 860,51 |  |  | 50 605,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,51 |  |  | 50 605,56 |  |
| 6 | 48-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой транспортерами |  |  |  | т |  | 235,2352 |  | 235,2352 |  |  |  |  | 205,45 |  |  | 48 329,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,45 |  |  | 48 329,07 |  |
| 7 | 02-15-1-01-0045 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 45 км |  |  |  | т |  | 294,044 |  | 294,044 |  |  |  |  | 332,11 |  |  | 97 654,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,11 |  |  | 97 654,95 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 527 845,56 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 073,94 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 049,53 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 477,56 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 244,53 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 551,50 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 002 411,86 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 806,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 103 064,20 |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 278 386,90 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614 390,06 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 210,38 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 303,11 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 632,04 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 244,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 842,42 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 190,78 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 806,06 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 278 386,90 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614 390,06 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 210,38 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 303,11 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 632,04 |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 244,53 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 842,42 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 190,78 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 806,06 |  |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |