| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 865 665,79; руб.; Смета на сумму:; 865 665,79; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 865,67 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 63,96 | тыс. руб. |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 72,86 | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 865,67 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 219,71 | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 160,84 | чел.-ч. |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Вертикальная планировка площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,2054 |  | 1,2054 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 049,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,3281081 |  |  |  |  | 5 343,13 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,81 | 1,38 | 11,3281081 |  |  | 1 151,97 |  | 13 049,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 6,81 | 1,38 | 11,3281081 |  |  | 471,67 |  | 5 343,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 392,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 343,13 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 4 915,68 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 457,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 375,72 |  | 25 766,29 |
| 2 | ГЭСН 01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06 | 1000 м3 | 1,2054 |  | 1,2054 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 642,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 44,8300314 |  |  |  |  | 21 144,98 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,39 | 6,9 | 44,8300314 |  |  | 1 151,97 |  | 51 642,85 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 5,39 | 6,9 | 44,8300314 |  |  | 471,67 |  | 21 144,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 787,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 144,98 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 19 453,38 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9 726,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 592,58 |  | 101 967,90 |
| 3 | ГЭСН 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 1,2054 |  | 1,2054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,5226606 |  |  |  |  | 1 577,38 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,32 | 1,38 | 5,5226606 |  |  | 285,62 |  | 1 577,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 027,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,1381379 |  |  |  |  | 2 879,14 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,61 | 1,38 | 6,0050617 |  |  | 1 151,97 |  | 6 917,65 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3,61 | 1,38 | 6,0050617 |  |  | 471,67 |  | 2 832,41 |
|  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,08 | 1,38 | 0,1330762 | 610,92 | 1,35 | 824,74 |  | 109,75 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,38 | 0,1330762 |  |  | 351,13 |  | 46,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,04 |  | 0,048216 |  |  | 2 853,12 |  | 137,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 621,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 456,52 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 4 100,00 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 050,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 743,23 |  | 17 771,49 |
| 4 | ГЭСН 01-01-012-39 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3- 0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,415 |  | 0,415 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,184831 |  |  |  |  | 3 194,61 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 19,53 | 1,38 | 11,184831 |  |  | 285,62 |  | 3 194,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 965,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 35,868201 |  |  |  |  | 15 011,54 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 13,77 | 1,38 | 7,886079 |  |  | 1 151,97 |  | 9 084,53 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 13,77 | 1,38 | 7,886079 |  |  | 471,67 |  | 3 719,63 |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | маш.-ч | 48,86 | 1,38 | 27,982122 | 947,64 | 1,24 | 1 175,07 |  | 32 880,95 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 48,86 | 1,38 | 27,982122 |  |  | 403,54 |  | 11 291,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,77 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,14 |  | 0,0581 |  |  | 2 853,12 |  | 165,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 337,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 206,15 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 16 749,66 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 8 374,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 205 932,27 |  | 85 461,89 |
| 5 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км | т | 664 |  | 664 |  |  | 309,77 |  | 205 687,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  | 205 687,28 |
| 6 | ГЭСН 01-01-044-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,75624 |  |  |  |  | 216,00 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2,74 | 1,38 | 0,75624 |  |  | 285,62 |  | 216,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 668,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,8724 |  |  |  |  | 3 241,50 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 13 | 1,38 | 3,588 |  |  | 1 151,97 |  | 4 133,27 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 13 | 1,38 | 3,588 |  |  | 471,67 |  | 1 692,35 |
|  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 11,9 | 1,38 | 3,2844 |  |  | 1 685,27 |  | 5 535,10 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 11,9 | 1,38 | 3,2844 |  |  | 471,67 |  | 1 549,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 125,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,50 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 3 180,90 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 590,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89 486,10 |  | 17 897,22 |
| 7 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 200 |  | 200 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 134 246,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 671,23 |  | 134 246,00 |
| 8 | ГЭСН 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,049 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 69,6486 |  |  |  |  | 21 718,52 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1 030 | 1,38 | 69,6486 |  |  | 311,83 |  | 21 718,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8966412 |  |  |  |  | 422,92 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,16 | 1,38 | 0,1460592 |  |  | 1 151,97 |  | 168,26 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 2,16 | 1,38 | 0,1460592 |  |  | 471,67 |  | 68,89 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 11,1 | 1,38 | 0,750582 |  |  | 1 582,16 |  | 1 187,54 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 11,1 | 1,38 | 0,750582 |  |  | 471,67 |  | 354,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 497,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 141,44 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 20 370,12 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 10 185,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 103 110,61 |  | 54 052,42 |
| 9 | ГЭСН 01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,336 |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 637,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,1576608 |  |  |  |  | 1 489,37 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,81 | 1,38 | 3,1576608 |  |  | 1 151,97 |  | 3 637,53 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 6,81 | 1,38 | 3,1576608 |  |  | 471,67 |  | 1 489,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,37 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 370,22 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 685,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 375,68 |  | 7 182,23 |
| 10 | ГЭСН 01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-06 | 1000 м3 | 0,336 |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 395,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 12,496176 |  |  |  |  | 5 894,07 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,39 | 6,9 | 12,496176 |  |  | 1 151,97 |  | 14 395,22 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 5,39 | 6,9 | 12,496176 |  |  | 471,67 |  | 5 894,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 289,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 894,07 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 5 422,54 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 711,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 592,56 |  | 28 423,10 |
| 11 | ГЭСН 01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 | 0,336 |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 835,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,4838144 |  |  |  |  | 6 224,71 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 24,8 | 1,38 | 11,499264 |  |  | 1 151,97 |  | 13 246,81 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 24,8 | 1,38 | 11,499264 |  |  | 471,67 |  | 5 423,86 |
|  | 91.08.03-003 | Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | маш.-ч | 8,59 | 1,38 | 3,9830112 | 344,81 | 1,21 | 417,22 |  | 1 661,79 |
|  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4,28 | 1,38 | 1,9845504 | 724,75 | 1,34 | 971,17 |  | 1 927,34 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,28 | 1,38 | 1,9845504 |  |  | 403,54 |  | 800,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 060,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 224,71 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 5 726,73 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 863,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 198,66 |  | 31 650,75 |
| 12 | ГЭСН 01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-01 | 1000 м3 | 0,336 |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 123,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,8918528 |  |  |  |  | 5 605,92 |
|  | 91.08.03-003 | Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | маш.-ч | 8,59 | 9,66 | 27,8810784 | 344,81 | 1,21 | 417,22 |  | 11 632,54 |
|  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4,28 | 9,66 | 13,8918528 | 724,75 | 1,34 | 971,17 |  | 13 491,35 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,28 | 9,66 | 13,8918528 |  |  | 403,54 |  | 5 605,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 729,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 605,92 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 5 157,45 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 578,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 114 482,08 |  | 38 465,98 |
| 13 | ГЭСН 01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 3,444 |  | 3,444 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 132,600888 |  |  |  |  | 37 248,92 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 27,9 | 1,38 | 132,600888 |  |  | 280,91 |  | 37 248,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 530,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,8818 |  |  |  |  | 5 604,29 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,36 | 1,38 | 1,7109792 |  |  | 1 151,97 |  | 1 971,00 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,36 | 1,38 | 1,7109792 |  |  | 471,67 |  | 807,02 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,44 | 1,38 | 6,8439168 | 1 299,64 | 1,27 | 1 650,54 |  | 11 296,16 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,44 | 1,38 | 6,8439168 |  |  | 471,67 |  | 3 228,07 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 0,7 | 1,38 | 3,326904 |  |  | 1 582,16 |  | 5 263,69 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,7 | 1,38 | 3,326904 |  |  | 471,67 |  | 1 569,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 384,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 853,21 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 38 139,36 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 17 569,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 999,20 |  | 117 093,24 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Вертикальная планировка площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 286,59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 955,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 232,97 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 861,57 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 549,34 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 687,28 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 817,00 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 586,04 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 793,16 |
|  |  | Итого по разделу 1. Вертикальная планировка площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  | 865 665,79 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 865 665,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 286,59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 955,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 232,97 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 861,57 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 549,34 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 687,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 817,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 586,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 793,16 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 865 665,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 286,59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 955,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 232,97 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 861,57 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 549,34 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 687,28 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 817,00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 586,04 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 793,16 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |