| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 22 648 757,91; руб.; Смета на сумму:; 22 648 757,91; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г........ |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство свайного поля |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание | 20.004-КЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 22 648,76 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 747,73 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 1 572,28 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 22 648,76 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 2 106,59 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 3 496,45 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на ед. изм. в базисном уровне цен | индекс | на ед. изм. в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство свайного поля (ОРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 110,648 |  | 110,648 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 789,4292208 |  |  |  |  | 281 328,89 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 789,4292208 |  |  | 356,37 |  | 281 328,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 385 727,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1 511,672976 |  |  |  |  | 683 671,93 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 409,8313402 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 1 727 865,32 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 409,8313402 |  |  | 537,18 |  | 220 153,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 277,1400456 |  |  | 1 569,33 |  | 434 924,19 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 277,1400456 |  |  | 471,67 |  | 130 718,65 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 5,0389099 |  |  | 1 111,76 |  | 5 602,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 5,0389099 |  |  | 403,54 |  | 2 033,40 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 5,0389099 |  |  | 133,10 |  | 670,68 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 304,0142318 |  |  | 115,57 |  | 35 134,92 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 409,8313402 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 181 530,69 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 819,6626803 |  |  | 403,54 |  | 330 766,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 280,11 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0066389 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 294,36 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 88,5184 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 13 638,03 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0066389 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 560,03 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 1,3499056 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 174 803,24 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,5974992 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 75 710,46 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 2,21296 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 273,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 616 008,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 000,82 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 1 129 050,96 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 675 500,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 5 420 560,32 |
| 2 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С70-30-ВСв-6 B35 W10 F200 | шт. | 38 |  | 38 |  |  | 27 735,84 |  | 1 053 961,92 |
|  |  | Формула ценообразования: 26400 + 792(3%) + 543,84(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 735,84 |  | 1 053 961,92 |
| 3 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С80-30-НСв-6 B35 W10 F200 | шт. | 38 |  | 38 |  |  | 33 724,26 |  | 1 281 521,88 |
|  |  | Формула ценообразования: 32100 + 963(3%) + 661,26(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 724,26 |  | 1 281 521,88 |
| 4 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-30-11-1, B35 W10 F200 | шт. | 53 |  | 53 |  |  | 40 973,40 |  | 2 171 590,20 |
|  |  | Формула ценообразования: 39000 + 1170(3%) + 803,4(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 973,40 |  | 2 171 590,20 |
| 5 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-30-8-1, B35 W10 F200 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 38 325,89 |  | 38 325,89 |
|  |  | Формула ценообразования: 36480 + 1094,4(3%) + 751,49(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 325,89 |  | 38 325,89 |
| 6 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 2,54 |  | 2,54 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 18,121884 |  |  |  |  | 6 458,10 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 18,121884 |  |  | 356,37 |  | 6 458,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 766,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 34,70148 |  |  |  |  | 15 694,16 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 9,4079568 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 39 664,32 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 9,4079568 |  |  | 537,18 |  | 5 053,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 6,361938 |  |  | 1 569,33 |  | 9 983,98 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 6,361938 |  |  | 471,67 |  | 3 000,74 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,1156716 |  |  | 1 111,76 |  | 128,60 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,1156716 |  |  | 403,54 |  | 46,68 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,1156716 |  |  | 133,10 |  | 15,40 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 6,9788532 |  |  | 115,57 |  | 806,55 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 9,4079568 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 4 167,16 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 18,8159136 |  |  | 403,54 |  | 7 592,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 089,69 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0001524 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 6,76 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 2,032 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 313,07 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0001524 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 12,86 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,030988 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 4 012,73 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,013716 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 1 737,98 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,0508 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 6,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 007,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 152,26 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 25 918,14 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 15 506,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,24 |  | 124 432,68 |
| 7 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С60-30--ВСв-6, B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 25 424,52 |  | 50 849,04 |
|  |  | Формула ценообразования: 24200 + 726(3%) + 498,52(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 424,52 |  | 50 849,04 |
| 8 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С80-30--НСв-6, B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 33 409,08 |  | 66 818,16 |
|  |  | Формула ценообразования: 31800 + 954(3%) + 655,08(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 409,08 |  | 66 818,16 |
| 9 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 156,9612 |  |  |  |  | 54 496,93 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 156,9612 |  |  | 347,20 |  | 54 496,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 235,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 42,8076 |  |  |  |  | 15 031,03 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 6,486 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 33,27 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 42,8076 |  |  | 397,10 |  | 16 998,90 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 42,8076 |  |  | 351,13 |  | 15 031,03 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 85,6152 |  |  | 2,38 |  | 203,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091,23 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,6392 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 700,64 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 3,7224 |  |  | 104,93 |  | 390,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 855,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 527,96 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 81 347,71 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 48 669,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 217 872,40 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Устройство свайного поля (ОРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 449 938,96 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 283,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457 729,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 397,12 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935 528,12 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056 681,04 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236 316,81 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 676,72 |
|  |  | Итого по разделу 1. Устройство свайного поля (ОРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 425 932,49 |
| Раздел 2. Устройство свайного поля (под фундаменты прожекторных мачт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 8,736 |  | 8,736 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 62,3278656 |  |  |  |  | 22 211,78 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 62,3278656 |  |  | 356,37 |  | 22 211,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 360,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 119,3512319 |  |  |  |  | 53 978,00 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 136 420,28 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 |  |  | 537,18 |  | 17 381,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 21,8810592 |  |  | 1 569,33 |  | 34 338,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 21,8810592 |  |  | 471,67 |  | 10 320,64 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 1 111,76 |  | 442,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 403,54 |  | 160,54 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 133,10 |  | 52,95 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 24,0028589 |  |  | 115,57 |  | 2 774,01 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 14 332,41 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 64,7148902 |  |  | 403,54 |  | 26 115,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 944,67 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0005242 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 23,24 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 6,9888 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 1 076,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0005242 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 44,22 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,1065792 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 13 801,25 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,0471744 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 5 977,57 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,17472 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 21,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 495,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 189,78 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 89 142,04 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 53 332,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 427 969,89 |
| 11 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-30-8-1, B35 W10 F200 | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 38 325,89 |  | 306 607,12 |
|  |  | Формула ценообразования: 36480 + 1094,4(3%) + 751,49(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 325,89 |  | 306 607,12 |
| 12 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 10,16 |  | 10,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 72,487536 |  |  |  |  | 25 832,38 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 72,487536 |  |  | 356,37 |  | 25 832,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 064,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 138,80592 |  |  |  |  | 62 776,61 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 37,6318272 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 158 657,29 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 37,6318272 |  |  | 537,18 |  | 20 215,06 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 25,447752 |  |  | 1 569,33 |  | 39 935,92 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 25,447752 |  |  | 471,67 |  | 12 002,94 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4626864 |  |  | 1 111,76 |  | 514,40 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4626864 |  |  | 403,54 |  | 186,71 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4626864 |  |  | 133,10 |  | 61,58 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 27,9154128 |  |  | 115,57 |  | 3 226,18 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 37,6318272 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 16 668,64 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 75,2636544 |  |  | 403,54 |  | 30 371,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 358,74 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0006096 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 27,03 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 8,128 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 1 252,28 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0006096 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 51,42 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,123952 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 16 050,91 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,054864 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 6 951,94 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,2032 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 25,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 031,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 608,99 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 103 672,52 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 62 026,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 497 730,55 |
| 13 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С60-30--ВСв-3, B35 W10 F200 | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 20 906,94 |  | 167 255,52 |
|  |  | Формула ценообразования: 19900 + 597(3%) + 409,94(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 906,94 |  | 167 255,52 |
| 14 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С80-30-НСв-3, B35 W10 F200 | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 26 895,36 |  | 215 162,88 |
|  |  | Формула ценообразования: 25600 + 768(3%) + 527,36(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 895,36 |  | 215 162,88 |
| 15 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 26,7168 |  |  |  |  | 9 276,07 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 26,7168 |  |  | 347,20 |  | 9 276,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 933,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,2864 |  |  |  |  | 2 558,47 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 1,104 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 5,66 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 7,2864 |  |  | 397,10 |  | 2 893,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 7,2864 |  |  | 351,13 |  | 2 558,47 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 14,5728 |  |  | 2,38 |  | 34,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,74 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,1088 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 119,26 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 0,6336 |  |  | 104,93 |  | 66,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 954,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 834,54 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 13 846,41 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 8 284,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 37 084,64 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Устройство свайного поля (под фундаменты прожекторных мачт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321 506,31 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 320,23 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 358,33 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 313,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 514,67 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 633,31 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 660,97 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 643,32 |
|  |  | Итого по разделу 2. Устройство свайного поля (под фундаменты прожекторных мачт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 651 810,60 |
| Раздел 3. Устройство свайного поля (под маслосборник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 10,92 |  | 10,92 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 77,909832 |  |  |  |  | 27 764,73 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 77,909832 |  |  | 356,37 |  | 27 764,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 450,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 149,18904 |  |  |  |  | 67 472,51 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 40,4468064 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 170 525,35 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 40,4468064 |  |  | 537,18 |  | 21 727,22 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 27,351324 |  |  | 1 569,33 |  | 42 923,25 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 27,351324 |  |  | 471,67 |  | 12 900,80 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4972968 |  |  | 1 111,76 |  | 552,87 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4972968 |  |  | 403,54 |  | 200,68 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,4972968 |  |  | 133,10 |  | 66,19 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 30,0035736 |  |  | 115,57 |  | 3 467,51 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 40,4468064 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 17 915,51 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 80,8936128 |  |  | 403,54 |  | 32 643,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 180,86 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0006552 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 29,05 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 8,736 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 1 345,96 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0006552 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 55,27 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,133224 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 17 251,57 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,058968 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 7 471,97 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,2184 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 27,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 868,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 237,24 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 111 427,57 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 66 666,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 534 962,42 |
| 17 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-30-8-1, B35 W10 F200 | шт. | 11 |  | 11 |  |  | 38 325,89 |  | 421 584,79 |
|  |  | Формула ценообразования: 36480 + 1094,4(3%) + 751,49(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 325,89 |  | 421 584,79 |
| 18 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 18,3678 |  |  |  |  | 6 377,30 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 18,3678 |  |  | 347,20 |  | 6 377,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 016,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,0094 |  |  |  |  | 1 758,95 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 0,759 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 3,89 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 5,0094 |  |  | 397,10 |  | 1 989,23 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 5,0094 |  |  | 351,13 |  | 1 758,95 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 10,0188 |  |  | 2,38 |  | 23,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,70 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,0748 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 81,99 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 0,4356 |  |  | 104,93 |  | 45,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 280,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 136,25 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 9 519,41 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 5 695,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 25 495,70 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Устройство свайного поля (под маслосборник) |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 734,48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 142,03 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 467,64 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 231,46 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 893,35 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 373,49 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 946,98 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 361,45 |
|  |  | Итого по разделу 3. Устройство свайного поля (под маслосборник) |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 042,91 |
| Раздел 4. Устройство свайного поля (сваи под установки ТДГР-1,2, ДГР-1,2, ТСН-1,2)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 8,736 |  | 8,736 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 62,3278656 |  |  |  |  | 22 211,78 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 62,3278656 |  |  | 356,37 |  | 22 211,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 360,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 119,3512319 |  |  |  |  | 53 978,00 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 136 420,28 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 |  |  | 537,18 |  | 17 381,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 21,8810592 |  |  | 1 569,33 |  | 34 338,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 21,8810592 |  |  | 471,67 |  | 10 320,64 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 1 111,76 |  | 442,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 403,54 |  | 160,54 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 0,3978374 |  |  | 133,10 |  | 52,95 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 24,0028589 |  |  | 115,57 |  | 2 774,01 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 32,3574451 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 14 332,41 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 64,7148902 |  |  | 403,54 |  | 26 115,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 944,67 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0005242 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 23,24 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 6,9888 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 1 076,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0005242 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 44,22 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,1065792 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 13 801,25 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,0471744 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 5 977,57 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,17472 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 21,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 495,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 189,78 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 89 142,04 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 53 332,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 427 969,89 |
| 20 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-30-11-1, B35 W10 F200 | шт. | 10 |  | 10 |  |  | 40 973,40 |  | 409 734,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 39000 + 1170(3%) + 803,4(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 973,40 |  | 409 734,00 |
| 21 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 13,3584 |  |  |  |  | 4 638,04 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 13,3584 |  |  | 347,20 |  | 4 638,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,6432 |  |  |  |  | 1 279,24 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 0,552 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 2,83 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 3,6432 |  |  | 397,10 |  | 1 446,71 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 3,6432 |  |  | 351,13 |  | 1 279,24 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 7,2864 |  |  | 2,38 |  | 17,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,87 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,0544 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 59,63 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 0,3168 |  |  | 104,93 |  | 33,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 477,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 917,28 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 6 923,22 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 4 142,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 18 542,35 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 4. Устройство свайного поля (сваи под установки ТДГР-1,2, ДГР-1,2, ТСН-1,2)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 706,03 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 849,82 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 827,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 257,24 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 771,54 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 107,06 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 065,26 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 474,95 |
|  |  | Итого по разделу 4. Устройство свайного поля (сваи под установки ТДГР-1,2, ДГР-1,2, ТСН-1,2)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 246,24 |
| Раздел 5. Устройство свайного поля (Здание ЗРУ, совмещенное с ОПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 47,492 |  | 47,492 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 338,8364232 |  |  |  |  | 120 751,14 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 338,8364232 |  |  | 356,37 |  | 120 751,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023 994,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 648,835704 |  |  |  |  | 293 443,59 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 175,9065686 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 741 629,13 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 175,9065686 |  |  | 537,18 |  | 94 493,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 118,9532124 |  |  | 1 569,33 |  | 186 676,84 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 118,9532124 |  |  | 471,67 |  | 56 106,66 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,1627857 |  |  | 1 111,76 |  | 2 404,50 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,1627857 |  |  | 403,54 |  | 872,77 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,1627857 |  |  | 133,10 |  | 287,87 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 130,4880694 |  |  | 115,57 |  | 15 080,51 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 175,9065686 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 77 916,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 351,8131373 |  |  | 403,54 |  | 141 970,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 862,71 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0028495 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 126,34 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 37,9936 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 5 853,67 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0028495 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 240,37 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,5794024 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 75 028,52 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,2564568 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 32 496,21 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,94984 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 117,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552 052,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 194,73 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 484 607,83 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 289 936,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 2 326 596,49 |
| 23 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С70-30-ВСв-3, B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 24 268,86 |  | 48 537,72 |
|  |  | Формула ценообразования: 23100 + 693(3%) + 475,86(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24 268,86 |  | 48 537,72 |
| 24 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С80-30-НСв-3, B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 26 895,36 |  | 53 790,72 |
|  |  | Формула ценообразования: 25600 + 768(3%) + 527,36(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 895,36 |  | 53 790,72 |
| 25 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120.30-8-1, B35 W10 F200 | шт. | 41 |  | 41 |  |  | 38 325,89 |  | 1 571 361,49 |
|  |  | Формула ценообразования: 36480 + 1094,4(3%) + 751,49(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 325,89 |  | 1 571 361,49 |
| 26 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 43 |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 71,8014 |  |  |  |  | 24 929,45 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 71,8014 |  |  | 347,20 |  | 24 929,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 884,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,5822 |  |  |  |  | 6 875,90 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 2,967 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 15,22 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 19,5822 |  |  | 397,10 |  | 7 776,09 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 19,5822 |  |  | 351,13 |  | 6 875,90 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 39,1644 |  |  | 2,38 |  | 93,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,18 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,2924 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 320,51 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 1,7028 |  |  | 104,93 |  | 178,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 189,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 805,35 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 37 212,26 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 22 263,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 99 665,06 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 5. Устройство свайного поля (Здание ЗРУ, совмещенное с ОПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 265 931,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 680,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031 879,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 319,49 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788 051,82 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 000,08 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 820,09 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 200,06 |
|  |  | Итого по разделу 5. Устройство свайного поля (Здание ЗРУ, совмещенное с ОПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 099 951,48 |
| Раздел 6. Устройство свайного поля (под опоры ВЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСН 05-01-027-02 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: до 20 м в грунты группы 2 | м3 | 50,16 |  | 50,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 357,871536 |  |  |  |  | 127 534,68 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,7 | 1,518 | 357,871536 |  |  | 356,37 |  | 127 534,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081 520,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 685,28592 |  |  |  |  | 309 928,64 |
|  | 91.02.02-015 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 185,7886272 | 3 268,25 | 1,29 | 4 216,04 |  | 783 292,28 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 2,44 | 1,518 | 185,7886272 |  |  | 537,18 |  | 99 801,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,65 | 1,518 | 125,635752 |  |  | 1 569,33 |  | 197 163,95 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,518 | 125,635752 |  |  | 471,67 |  | 59 258,62 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,2842864 |  |  | 1 111,76 |  | 2 539,58 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,2842864 |  |  | 403,54 |  | 921,80 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 1,518 | 2,2842864 |  |  | 133,10 |  | 304,04 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 1,81 | 1,518 | 137,8186128 |  |  | 115,57 |  | 15 927,70 |
|  | 91.18.02-001 | Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 2,44 | 1,518 | 185,7886272 | 438,55 | 1,01 | 442,94 |  | 82 293,21 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,88 | 1,518 | 371,5772544 |  |  | 403,54 |  | 149 946,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 259,29 |
|  | 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00006 |  | 0,0030096 | 23 335,80 | 1,9 | 44 338,02 |  | 133,44 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 40,128 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 6 182,52 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00006 |  | 0,0030096 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 253,88 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0122 |  | 0,611952 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 79 243,46 |
|  | 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 0,0054 |  | 0,270864 | 45 093,32 | 2,81 | 126 712,23 |  | 34 321,78 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 1,0032 | 79,88 | 1,55 | 123,81 |  | 124,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 243,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 463,32 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 511 832,08 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 306 224,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 989,23 |  | 2 457 299,77 |
| 28 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С120-35-НСв-6 B35 W10 F200 | шт. | 22 |  | 22 |  |  | 60 027,29 |  | 1 320 600,38 |
|  |  | Формула ценообразования: 57136,2 + 1714,09(3%) + 1177,01(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 027,29 |  | 1 320 600,38 |
| 29 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С50-35-ВСв-6 B35 W10 F200 | шт. | 22 |  | 22 |  |  | 28 446,41 |  | 625 821,02 |
|  |  | Формула ценообразования: 27076,35 + 812,29(3%) + 557,77(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 446,41 |  | 625 821,02 |
| 30 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С90-35-ВСв-6 B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 45 587,43 |  | 91 174,86 |
|  |  | Формула ценообразования: 43391,8 + 1301,75(3%) + 893,87(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45 587,43 |  | 91 174,86 |
| 31 | ТЦ_05.1.05.09_39_3906342520_29.01.2024_02 | Свая С80-35-НСв.6 B35 W10 F200 | шт. | 2 |  | 2 |  |  | 41 125,58 |  | 82 251,16 |
|  |  | Формула ценообразования: 39144,85 + 1174,35(3%) + 806,38(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 125,58 |  | 82 251,16 |
| 32 | ГЭСН 05-01-010-01 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | шт | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 40,0752 |  |  |  |  | 13 914,11 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1,21 | 1,38 | 40,0752 |  |  | 347,20 |  | 13 914,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,9296 |  |  |  |  | 3 837,71 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 1,38 | 1,656 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 8,50 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,33 | 1,38 | 10,9296 |  |  | 397,10 |  | 4 340,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,38 | 10,9296 |  |  | 351,13 |  | 3 837,71 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,66 | 1,38 | 21,8592 |  |  | 2,38 |  | 52,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,62 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0068 |  | 0,1632 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 178,89 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0396 |  | 0,9504 |  |  | 104,93 |  | 99,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 431,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 751,82 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 20 769,63 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 12 426,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 317,79 |  | 55 627,00 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 6. Устройство свайного поля (под опоры ВЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 781 521,89 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 448,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085 921,42 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 766,35 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 240 385,33 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 215,14 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 601,71 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 650,59 |
|  |  | Итого по разделу 6. Устройство свайного поля (под опоры ВЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632 774,19 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 648 757,91 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 310 339,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 725,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 413 184,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 572 284,74 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 577 144,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 010,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 714 411,82 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624 007,09 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 648 757,91 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 310 339,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 725,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 413 184,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 572 284,74 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 577 144,83 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 010,12 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 714 411,82 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624 007,09 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |