| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 3 326 842,32; руб.; Смета на сумму:; 3 326 842,32; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г........ |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  |  |  |  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  | 20.004-НК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 3 326,84 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  | 2 684,35 | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  |
| монтажных работ |  |  |  |  |  | 119,94 | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  |
| оборудования |  |  |  |  |  | 522,55 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. измерения |  | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов |  | на ед. измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  |  | на ед. измерения в текущем уровне цен |  |  | Коэф-ты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Наружная сеть К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,013644 |  |  | 0,013644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,6001655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,08 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,6001655 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 784,42 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,6001655 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 283,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,08 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,43 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 871,15 |  |  |  |  |  | 1 458,15 |  |  |  |
| 2 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,01044 |  |  | 0,01044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,4592295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,60 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,4592295 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 600,21 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,4592295 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 216,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,60 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,27 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 869,73 |  |  |  |  |  | 1 115,72 |  |  |  |
| 3 |  | ГЭСН 01-02-057-02 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,02676 |  |  | 0,02676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,6870352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,33 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,38 | 5,6870352 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 1 624,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,33 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445,65 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 002,62 |  |  |  |  |  | 3 719,71 |  |  |  |
| 4 |  | ГЭСН 01-02-066-01 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 100 м2 |  | 0,5352 |  |  | 0,5352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,00248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 990,05 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 1,15 | 16,00248 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 4 990,05 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,4431456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,12 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,1784892 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 280,11 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,1784892 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 84,19 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,2646564 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 155,14 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,2646564 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 92,93 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,35 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12-0011 |  | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,011 |  |  | 0,0058872 |  | 105 278,81 |  | 1,23 |  |  |  | 129 492,94 |  |  |  |  |  | 762,35 |  |  |  |
|  |  | 11.2.13.06 |  | Щиты инвентарные |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 11,7744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 364,77 |  |  |  |
| 4.1 |  | 11.2.13.06-0013 |  | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 11,7744 |  | 625,83 |  | 1,57 |  |  |  | 982,55 |  |  |  |  |  | 11 568,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 167,17 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 598,78 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 059,47 |  |  |  |  |  | 24 651,03 |  |  |  |
| 5 |  | ГЭСН 23-01-001-01 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 0,241 |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,82693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,49 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 2,82693 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 844,49 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,088688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,79 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,088688 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 160,23 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,088688 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 35,79 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040,51 |  |  |  |
| 5.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 11 |  |  | 2,651 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 1 779,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,28 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,93 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 677,51 |  |  |  |  |  | 4 501,28 |  |  |  |
| 6 |  | ГЭСН 23-01-001-03 |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  | 10 м3 |  | 0,241 |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,82693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,49 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 2,82693 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 844,49 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1302605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,57 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,1302605 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 235,34 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,1302605 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 52,57 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,40 |  |  |  |
| 6.1 |  | 02.2.01.02-1042 |  | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 3,0125 |  | 1 174,99 |  | 1,47 |  |  |  | 1 727,24 |  |  |  |  |  | 5 203,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,06 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049,56 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 398,71 |  |  |  |  |  | 8 049,09 |  |  |  |
| 7 |  | ГЭСН 01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,1532 |  |  | 0,1532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,4362008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583,91 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 53,56 |  | 1,15 | 9,4362008 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 2 583,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583,91 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299,68 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,69 |  |  |  |  |  | 5 917,15 |  |  |  |
| 8 |  | 02-15-1-01-0040 |  | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км |  |  | т |  | 24,512 |  |  | 24,512 |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 7 593,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 7 593,08 |  |  |  |
| 9 |  | ГЭСН 01-02-068-02 |  | Водоотлив: из котлованов |  |  | 100 м3 |  | 0,2676 |  |  | 0,2676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 31,38948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 965,46 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1,15 | 31,38948 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 8 965,46 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.19.08-004 |  | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1,15 | 104,6316 |  | 13,04 |  | 1,03 |  |  |  | 13,43 |  |  |  |  |  | 1 405,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 370,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 965,46 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 979,26 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 675,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,52 |  |  |  |  |  | 22 025,76 |  |  |  |
| 10 |  | ГЭСН 01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,1144 |  |  | 0,1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,787632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,64 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  | 1,15 | 12,787632 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 3 501,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,64 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,46 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 094,06 |  |  |  |  |  | 8 018,76 |  |  |  |
| 11 |  | ГЭСН 01-02-033-01 |  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 10 м3 |  | 0,784 |  |  | 0,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,108488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 172,91 |  |  |  |
|  |  | 1-100-10 |  | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 13,43 |  | 1,15 | 12,108488 |  |  |  |  |  |  |  | 262,04 |  |  |  |  |  | 3 172,91 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,838488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,24 |  |  |  |
|  |  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,189336 |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  |  |  |  | 218,11 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,189336 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 89,30 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-023 |  | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,43 |  | 1,15 | 1,289288 |  | 2,41 |  | 1,17 |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,649152 |  |  |  |  |  |  |  | 397,10 |  |  |  |  |  | 257,78 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,649152 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 227,94 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 969,68 |  |  |  |
| 11.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 10 |  |  | 7,84 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 5 262,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 490,15 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 106,23 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 562,90 |  |  |  |  |  | 13 769,31 |  |  |  |
| 12 |  | ГЭСН 23-01-030-05 |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм |  |  | 100 м |  | 0,223 |  |  | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10,124646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 538,54 |  |  |  |
|  |  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,035903 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 10,25 |  |  |  |
|  |  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 20,33 |  | 1,15 | 5,2136285 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 1 625,77 |  |  |  |
|  |  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4,82 |  | 1,15 | 1,236089 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 434,03 |  |  |  |
|  |  | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 14,19 |  | 1,15 | 3,6390255 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 1 468,49 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,6744635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,34 |  |  |  |
|  |  | 91.10.05-007 |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 2,63 |  | 1,15 | 0,6744635 |  | 2 279,32 |  | 1,2 |  |  |  | 2 735,18 |  |  |  |  |  | 1 844,78 |  |  |  |
|  |  | 4-100-070 |  | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 2,63 |  | 1,15 | 0,6744635 |  |  |  |  |  |  |  | 503,12 |  |  |  |  |  | 339,34 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-057 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 10,38 |  | 1,15 | 2,661951 |  | 82,85 |  | 1,18 |  |  |  | 97,76 |  |  |  |  |  | 260,23 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,18 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 6,16 |  |  | 1,37368 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 16,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 999,07 |  |  |  |
|  |  | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 101 |  |  | 22,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 877,88 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 537,12 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 869,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 115,78 |  |  |  |  |  | 13 405,82 |  |  |  |
| 13 |  | ТЦ_24.3.03.13_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Труба НПВХ 250х6,2 SDR 41 SN4 |  |  | п.м |  | 24,53 |  |  | 24,53 |  |  |  |  |  |  |  | 3 315,00 |  |  |  |  |  | 81 316,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 3900/1,2 + 65(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 315,00 |  |  |  |  |  | 81 316,95 |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,237 |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,212589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,83 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,212589 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 61,83 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0190785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0190785 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 25,79 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0190785 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,098118 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,03555 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,07 |  |  |  |
| 14.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,2607 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 174,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,48 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,08 |  |  |  |  |  | 396,52 |  |  |  |
| 15 |  | ГЭСН 23-03-001-04 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,114 |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 20,802948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 895,76 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 158,68 |  | 1,15 | 20,802948 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 6 895,76 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 049,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,935329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 314,98 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 2,358489 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 3 701,25 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 2,358489 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1 112,43 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,76 |  | 1,15 | 0,099636 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 10,15 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,57684 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 338,14 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,57684 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 202,55 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 349,23 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,0114 |  | 22 965,21 |  | 1,9 |  |  |  | 43 633,90 |  |  |  |  |  | 497,43 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.08-0001 |  | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,018 |  |  | 0,002052 |  |  |  |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  |  |  |  | 122,98 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,072 |  |  | 0,008208 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 2 207,09 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.04-0013 |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,017 |  |  | 0,001938 |  | 109 483,34 |  | 1,22 |  |  |  | 133 569,67 |  |  |  |  |  | 258,86 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.01-0001 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 0,000912 |  | 4 800,85 |  | 2,4 |  |  |  | 11 522,04 |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,25 |  |  | 0,1425 |  | 3 712,55 |  | 1,41 |  |  |  | 5 234,70 |  |  |  |  |  | 745,94 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  | 0,4674 |  |  |  |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  |  |  |  | 2 782,61 |  |  |  |
|  |  | 04.2.01.01-0048 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,21 |  |  | 0,02394 |  | 3 622,62 |  | 3,12 |  |  |  | 11 302,57 |  |  |  |  |  | 270,58 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.03-0001 |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,0445 |  |  | 0,005073 |  | 2 750,65 |  | 1,51 |  |  |  | 4 153,48 |  |  |  |  |  | 21,07 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,08208 |  | 3 486,80 |  | 1,51 |  |  |  | 5 265,07 |  |  |  |  |  | 432,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 609,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 210,74 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 606,57 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 075,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 579,21 |  |  |  |  |  | 35 292,03 |  |  |  |
| 16 |  | 05.1.01.11-0044 |  | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 10 149,72 |  | 1,82 |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 9 975,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 9 975,14 |  |  |  |
| 17 |  | 05.1.06.09-0086 |  | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 18 522,08 |  | 1,97 |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 10 946,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 10 946,55 |  |  |  |
| 18 |  | 05.1.01.09-0042 |  | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 24 752,67 |  | 1,28 |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 1 901,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 1 901,01 |  |  |  |
| 19 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.3 |  |  | шт. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |  |  | 6 375,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 2500/1,2 + 41,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |  |  | 6 375,00 |  |  |  |
| 20 |  | 08.1.02.06-0011 |  | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 580,54 |  | 1,5 |  |  |  | 5 370,81 |  |  |  |  |  | 16 112,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 370,81 |  |  |  |  |  | 16 112,43 |  |  |  |
| 21 |  | ТЦ_08.1.02.06_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Люк с запорным замковым устрой-ством, с логотипом "Гидротехник", тип Л |  |  | шт. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 40 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 40 800,00 |  |  |  |
| 22 |  | 07.2.05.01-0036 |  | Лестница-стремянка металлическая (Стремянка С1-01) |  |  | т |  | 0,0291 |  |  | 0,0291 |  | 139 918,24 |  | 1,11 |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 4 519,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 4 519,50 |  |  |  |
| 23 |  | ГЭСН 08-01-003-03 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,0942 |  |  | 0,0942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,177433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,99 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 20,1 |  | 1,15 | 2,177433 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 678,99 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,075831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,63 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,41 |  | 1,15 | 0,3694053 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 37,65 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,075831 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 44,45 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,075831 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 26,63 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,12 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0022608 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 170,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,84 |  |  |  |
| 23.1 |  | 01.2.01.02-0052 |  | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0015072 |  | 25 319,13 |  | 1,9 |  |  |  | 48 106,35 |  |  |  |  |  | 72,51 |  |  |  |
| 23.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,42 |  |  | 0,039564 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 13 243,97 |  |  |  |
| 23.3 |  | 04.3.01.09-0016 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 0,2355 |  |  |  |  |  |  |  | 5 922,16 |  |  |  |  |  | 1 394,67 |  |  |  |
| 23.4 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 220 |  |  | 20,724 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 59 393,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,62 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,18 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 252,55 |  |  |  |  |  | 76 325,79 |  |  |  |
| 24 |  | ГЭСН 08-01-003-05 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,0932 |  |  | 0,0932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,016024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 741,56 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 46,8 |  | 1,15 | 5,016024 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 1 741,56 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,058949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,58 |  | 1,15 | 0,3837044 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 39,11 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,058949 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 34,56 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,058949 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 20,70 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,31 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0022368 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 168,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,24 |  |  |  |
| 24.1 |  | 01.2.01.02-0051 |  | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0014912 |  | 27 833,02 |  | 1,9 |  |  |  | 52 882,74 |  |  |  |  |  | 78,86 |  |  |  |
| 24.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,44 |  |  | 0,041008 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 13 727,34 |  |  |  |
| 24.3 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 230 |  |  | 21,436 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 61 434,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 762,26 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,49 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 652,15 |  |  |  |  |  | 80 399,18 |  |  |  |
| 25 |  | ГЭСН 08-01-003-09 |  | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 100 м2 |  | 0,3076 |  |  | 0,3076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,2628518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,46 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 3,57 |  | 1,15 | 1,2628518 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 438,46 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0070748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0070748 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0070748 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,95 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.01-1014 |  | Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170 |  |  | т |  | 0,0069 |  |  | 0,0021224 |  | 110 723,93 |  | 1,17 |  |  |  | 129 547,00 |  |  |  |  |  | 274,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,04 |  |  |  |
| 25.1 |  | 14.5.04.01-0001 |  | Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 6,33656 |  | 129,48 |  | 1,85 |  |  |  | 239,54 |  |  |  |  |  | 1 517,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,94 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,03 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 841,29 |  |  |  |  |  | 3 027,18 |  |  |  |
|  |  | Отмостка горловины колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,72657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,33 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,72657 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 211,33 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 88,16 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,33534 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,1215 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,77 |  |  |  |
| 26.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,891 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 598,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,64 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,40 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  |  |  |  |  | 1 355,21 |  |  |  |
| 27 |  | ГЭСН 06-03-002-01 |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,48 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 42 |  | 1,15 | 5,796 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 1 898,48 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,01794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,01104 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 17,33 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,01104 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 2,44 |  | 1,15 | 0,33672 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0069 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0069 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,38 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,002 |  |  | 0,00024 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 20,25 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  | 0,012 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 194,38 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  | 0,0048 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 222,68 |  |  |  |
| 27.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 2,04 |  |  | 0,2448 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 1 589,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 906,11 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,23 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 185,58 |  |  |  |  |  | 6 862,27 |  |  |  |
| 28 |  | ГЭСН 06-03-002-02 |  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 |  |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 29,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 763,61 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 12 |  | 20,7 | 29,808 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 9 763,61 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,14904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,31 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,09936 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 155,93 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,09936 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 46,87 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 20,7 | 1,7388 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 14,55 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 29,12 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231,84 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,001 |  | 18 | 0,00216 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 182,21 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,02 |  | 18 | 0,0432 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 699,75 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,01 |  | 18 | 0,0216 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 349,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 259,36 |  |  |  |
| 28.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 1,02 |  | 18 | 2,2032 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 14 308,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 827,92 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 024,48 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 103,17 |  |  |  |  |  | 41 292,38 |  |  |  |
| 29 |  | ГЭСН 23-04-008-02 |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (Подключение проектируемой трубы НПВХ 250х6,2 SDR 41 SN4 к суще-ствующей сети кер д.250 мм) |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19,5615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 17,01 |  | 1,15 | 19,5615 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,35 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 268,90 |  |  |  |
|  |  | 02.3.01.02-1118 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 565,20 |  | 1,17 |  |  |  | 661,28 |  |  |  |  |  | 132,26 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.02-0012 |  | Портландцемент с минеральными добавками М400 Д20 (ЦЕМ II 32,5Н) |  |  | т |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 4 940,42 |  | 2,4 |  |  |  | 11 857,01 |  |  |  |  |  | 11,86 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0005 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  | 6 409,51 |  |  |  |  |  | 416,62 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 3 778,62 |  | 1,51 |  |  |  | 5 705,72 |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 319,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 586,57 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 704,52 |  |  |  |  |  | 19 704,52 |  |  |  |
| 30 |  | ГЭСН 23-04-008-02 |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (Подключение проектируемой трубы НПВХ 250х6,2 SDR 41 SN4 к суще-ствующей сети ж/б д.300 мм) |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19,5615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 17,01 |  | 1,15 | 19,5615 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,35 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 268,90 |  |  |  |
|  |  | 02.3.01.02-1118 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 565,20 |  | 1,17 |  |  |  | 661,28 |  |  |  |  |  | 132,26 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.02-0012 |  | Портландцемент с минеральными добавками М400 Д20 (ЦЕМ II 32,5Н) |  |  | т |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 4 940,42 |  | 2,4 |  |  |  | 11 857,01 |  |  |  |  |  | 11,86 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0005 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  | 6 409,51 |  |  |  |  |  | 416,62 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 3 778,62 |  | 1,51 |  |  |  | 5 705,72 |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 319,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 586,57 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 704,52 |  |  |  |  |  | 19 704,52 |  |  |  |
| 31 |  | ГЭСН 23-01-005-03 |  | Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 250 мм |  |  | 100 м |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,90252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 243,57 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 95,4 |  | 0,6 | 9,90252 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 3 243,57 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,017646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,17 |  | 0,6 | 0,017646 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  | 0,6 | 0,017646 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260,11 |  |  |  |
|  |  | 24.2.01.02 |  | Трубы керамические канализационные |  |  | м |  | 100,8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 249,77 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 802,23 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 723,53 |  |  |  |  |  | 9 467,17 |  |  |  |
| 32 |  | 29-1 |  | Погрузка группы грузов: Изделия керамические, фаянсовые с применением автопогрузчиков (труб керамических) |  |  | т |  | 1,141 |  |  | 1,141 |  |  |  |  |  |  |  | 654,61 |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,61 |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |  |
| 33 |  | 29-2 |  | Разгрузка группы грузов: Изделия керамические, фаянсовые с применением автопогрузчиков (труб керамических) |  |  | т |  | 1,141 |  |  | 1,141 |  |  |  |  |  |  |  | 654,61 |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,61 |  |  |  |  |  | 746,91 |  |  |  |
| 34 |  | 01-20-1-01-0045 |  | Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью: до 20 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчатым, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 45 км |  |  | т |  | 1,141 |  |  | 1,141 |  |  |  |  |  |  |  | 466,58 |  |  |  |  |  | 532,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,58 |  |  |  |  |  | 532,37 |  |  |  |
| 35 |  | ГЭСН 01-02-055-02 |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,0354 |  |  | 0,0354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,69419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,96 |  |  |  |
|  |  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  | 189 |  | 1,15 | 7,69419 |  |  |  |  |  |  |  | 306,59 |  |  |  |  |  | 2 358,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,96 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099,47 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 599,15 |  |  |  |  |  | 5 402,01 |  |  |  |
| 36 |  | ГЭСН 23-03-001-04 |  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,1918 |  |  | 0,1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 35,0000476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 601,82 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 158,68 |  | 1,15 | 35,0000476 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 11 601,82 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 813,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,9385623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,38 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 3,9680543 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 6 227,19 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 3,9680543 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1 871,61 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,76 |  | 1,15 | 0,1676332 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 17,09 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,970508 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 568,91 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,970508 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 340,77 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 364,76 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,01918 |  | 22 965,21 |  | 1,9 |  |  |  | 43 633,90 |  |  |  |  |  | 836,90 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.08-0001 |  | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,018 |  |  | 0,0034524 |  |  |  |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  |  |  |  | 206,90 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,072 |  |  | 0,0138096 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 3 713,33 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.04-0013 |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,017 |  |  | 0,0032606 |  | 109 483,34 |  | 1,22 |  |  |  | 133 569,67 |  |  |  |  |  | 435,52 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.01-0001 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 0,0015344 |  | 4 800,85 |  | 2,4 |  |  |  | 11 522,04 |  |  |  |  |  | 17,68 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,25 |  |  | 0,23975 |  | 3 712,55 |  | 1,41 |  |  |  | 5 234,70 |  |  |  |  |  | 1 255,02 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  | 0,78638 |  |  |  |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  |  |  |  | 4 681,63 |  |  |  |
|  |  | 04.2.01.01-0048 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,21 |  |  | 0,040278 |  | 3 622,62 |  | 3,12 |  |  |  | 11 302,57 |  |  |  |  |  | 455,24 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.03-0001 |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,0445 |  |  | 0,0085351 |  | 2 750,65 |  | 1,51 |  |  |  | 4 153,48 |  |  |  |  |  | 35,45 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,138096 |  | 3 486,80 |  | 1,51 |  |  |  | 5 265,07 |  |  |  |  |  | 727,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 992,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 814,20 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 162,61 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 222,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 579,09 |  |  |  |  |  | 59 377,27 |  |  |  |
| 37 |  | 03-1 |  | Погрузка группы грузов: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | т |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  | 291,85 |  |  |  |  |  | 1 400,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,85 |  |  |  |  |  | 1 400,88 |  |  |  |
| 38 |  | 03-2 |  | Разгрузка группы грузов: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | т |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  | 291,85 |  |  |  |  |  | 1 400,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,85 |  |  |  |  |  | 1 400,88 |  |  |  |
| 39 |  | ГЭСНр 66-03-011-02 |  | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм |  |  | 100 м |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 154,1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 937,11 |  |  |  |
|  |  | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  | 191,5 |  | 1,15 | 154,1575 |  |  |  |  |  |  |  | 356,37 |  |  |  |  |  | 54 937,11 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 385,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 34,2125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 774,44 |  |  |  |
|  |  | 91.10.11-031 |  | Системы телеинспекционные для обследования труб на базе автомобиля |  |  | маш.-ч |  | 2,5 |  | 1,15 | 2,0125 |  | 976,63 |  | 1,37 |  |  |  | 1 337,98 |  |  |  |  |  | 2 692,68 |  |  |  |
|  |  | 4-100-010 |  | Средний разряд машиниста 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  | 1,15 | 2,0125 |  |  |  |  |  |  |  | 262,04 |  |  |  |  |  | 527,36 |  |  |  |
|  |  | 91.13.03-092 |  | Машины промывочные на базе автомобиля, производительность 50 л/мин |  |  | маш.-ч |  | 20 |  | 1,15 | 16,1 |  | 310,27 |  | 1,28 |  |  |  | 397,15 |  |  |  |  |  | 6 394,12 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 20 |  | 1,15 | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 5 653,19 |  |  |  |
|  |  | 91.19.01-510 |  | Машины илососные, объем цистерны для ила 10 м3 |  |  | маш.-ч |  | 20 |  | 1,15 | 16,1 |  | 1 476,92 |  | 1,25 |  |  |  | 1 846,15 |  |  |  |  |  | 29 723,02 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 20 |  | 1,15 | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 7 593,89 |  |  |  |
|  |  | 91.19.08-006 |  | Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт |  |  | маш.-ч |  | 42,5 |  | 1,15 | 34,2125 |  | 16,33 |  | 1,03 |  |  |  | 16,82 |  |  |  |  |  | 575,45 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,83 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 105 |  |  | 73,5 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 865,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 962,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 711,55 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-100.1-1 |  | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 153,28 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-100.1 |  | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка |  |  | % |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 233,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 212,87 |  |  |  |  |  | 200 349,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Наружная сеть К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 603,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 865,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 967,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 885,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 463,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 421,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 751,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 125,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 225,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1. Наружная сеть К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 954,45 |  |  |  |
| Раздел 2. Наружная сеть К2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,002952 |  |  | 0,002952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1298511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,25 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,1298511 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 169,72 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,1298511 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 61,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,25 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,35 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 876,69 |  |  |  |  |  | 315,50 |  |  |  |
| 41 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,002754 |  |  | 0,002754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1211416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,14 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,1211416 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 158,33 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,1211416 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 57,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,14 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,57 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 870,01 |  |  |  |  |  | 294,32 |  |  |  |
| 42 |  | ГЭСН 01-02-057-02 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,00634 |  |  | 0,00634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,3473768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,84 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,38 | 1,3473768 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 384,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,84 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,51 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 004,73 |  |  |  |  |  | 881,29 |  |  |  |
| 43 |  | ГЭСН 01-02-066-01 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 100 м2 |  | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,3654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,26 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 1,15 | 4,3654 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 1 361,26 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,120888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,32 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,048691 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 76,41 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,048691 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 22,97 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,072197 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 42,32 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,072197 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 25,35 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,97 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12-0011 |  | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,011 |  |  | 0,001606 |  | 105 278,81 |  | 1,23 |  |  |  | 129 492,94 |  |  |  |  |  | 207,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,28 |  |  |  |
| 43.1 |  | 11.2.13.06-0013 |  | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 3,212 |  | 625,83 |  | 1,57 |  |  |  | 982,55 |  |  |  |  |  | 3 155,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409,58 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 059,52 |  |  |  |  |  | 6 724,69 |  |  |  |
| 44 |  | ГЭСН 23-01-001-01 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,21 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 0,5865 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 175,21 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,43 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 33,24 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 7,43 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,88 |  |  |  |
| 44.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 11 |  |  | 0,55 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 369,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,64 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,69 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 678,00 |  |  |  |  |  | 933,90 |  |  |  |
| 45 |  | ГЭСН 23-01-001-03 |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  | 10 м3 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,21 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 0,5865 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 175,21 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,027025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,91 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,027025 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 48,82 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,027025 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 10,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,94 |  |  |  |
| 45.1 |  | 02.2.01.02-1042 |  | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 0,625 |  | 1 174,99 |  | 1,47 |  |  |  | 1 727,24 |  |  |  |  |  | 1 079,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,12 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,76 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 399,20 |  |  |  |  |  | 1 669,96 |  |  |  |
| 46 |  | ГЭСН 01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,1156 |  |  | 0,1156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,1202664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949,74 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 53,56 |  | 1,15 | 7,1202664 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 1 949,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949,74 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 735,27 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,79 |  |  |  |  |  | 4 464,91 |  |  |  |
| 47 |  | 02-15-1-01-0040 |  | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км |  |  | т |  | 18,496 |  |  | 18,496 |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 5 729,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 5 729,51 |  |  |  |
| 48 |  | ГЭСН 01-02-068-02 |  | Водоотлив: из котлованов |  |  | 100 м3 |  | 0,0634 |  |  | 0,0634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,43682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,10 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1,15 | 7,43682 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 2 124,10 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.19.08-004 |  | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1,15 | 24,7894 |  | 13,04 |  | 1,03 |  |  |  | 13,43 |  |  |  |  |  | 332,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,10 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,45 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,36 |  |  |  |  |  | 5 218,35 |  |  |  |
| 49 |  | ГЭСН 01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,0159 |  |  | 0,0159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,777302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,68 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  | 1,15 | 1,777302 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 486,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,68 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,15 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 094,34 |  |  |  |  |  | 1 114,50 |  |  |  |
| 50 |  | ГЭСН 01-02-033-01 |  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 10 м3 |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,4478905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,37 |  |  |  |
|  |  | 1-100-10 |  | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 13,43 |  | 1,15 | 0,4478905 |  |  |  |  |  |  |  | 262,04 |  |  |  |  |  | 117,37 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0310155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,73 |  |  |  |
|  |  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,0070035 |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  |  |  |  | 8,07 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,0070035 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-023 |  | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,43 |  | 1,15 | 0,0476905 |  | 2,41 |  | 1,17 |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,024012 |  |  |  |  |  |  |  | 397,10 |  |  |  |  |  | 9,54 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,024012 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,84 |  |  |  |
| 50.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 10 |  |  | 0,29 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 194,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,10 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,90 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 563,10 |  |  |  |  |  | 509,33 |  |  |  |
| 51 |  | ГЭСН 23-01-030-03 |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм |  |  | 100 м |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,602111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,96 |  |  |  |
|  |  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 33,17 |  | 1,15 | 1,602111 |  |  |  |  |  |  |  | 343,27 |  |  |  |  |  | 549,96 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,065688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,05 |  |  |  |
|  |  | 91.10.05-007 |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,36 |  | 1,15 | 0,065688 |  | 2 279,32 |  | 1,2 |  |  |  | 2 735,18 |  |  |  |  |  | 179,67 |  |  |  |
|  |  | 4-100-070 |  | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,36 |  | 1,15 | 0,065688 |  |  |  |  |  |  |  | 503,12 |  |  |  |  |  | 33,05 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-057 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 9,1 |  | 1,15 | 0,43953 |  | 82,85 |  | 1,18 |  |  |  | 97,76 |  |  |  |  |  | 42,97 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 4 |  |  | 0,168 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,63 |  |  |  |
|  |  | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 101 |  |  | 4,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,01 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,12 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 742,38 |  |  |  |  |  | 1 921,18 |  |  |  |
| 52 |  | ТЦ_24.3.03.13_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Труба НПВХ 200х4,9 SDR 41 SN4 |  |  | п.м |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 10 210,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 2600/1,2 + 43,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 10 210,20 |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев. Колодец отбора проб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,393 |  |  | 0,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,352521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,53 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,352521 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 102,53 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0316365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0316365 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 42,77 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0316365 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,162702 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,05895 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,96 |  |  |  |
| 53.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,4323 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 290,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,30 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,83 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,08 |  |  |  |  |  | 657,52 |  |  |  |
| 54 |  | ГЭСН 23-03-001-04 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,04518 |  |  | 0,04518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,2445368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 732,90 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 158,68 |  | 1,15 | 8,2445368 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 2 732,90 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,1633172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,14 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 0,9347064 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 1 466,86 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 0,9347064 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 440,87 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,76 |  | 1,15 | 0,0394873 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,2286108 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 134,01 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 0,2286108 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 80,27 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 912,63 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,004518 |  | 22 965,21 |  | 1,9 |  |  |  | 43 633,90 |  |  |  |  |  | 197,14 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.08-0001 |  | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,018 |  |  | 0,0008132 |  |  |  |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  |  |  |  | 48,74 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,072 |  |  | 0,003253 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 874,72 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.04-0013 |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,017 |  |  | 0,0007681 |  | 109 483,34 |  | 1,22 |  |  |  | 133 569,67 |  |  |  |  |  | 102,59 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.01-0001 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 0,0003614 |  | 4 800,85 |  | 2,4 |  |  |  | 11 522,04 |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,25 |  |  | 0,056475 |  | 3 712,55 |  | 1,41 |  |  |  | 5 234,70 |  |  |  |  |  | 295,63 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  | 0,185238 |  |  |  |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  |  |  |  | 1 102,79 |  |  |  |
|  |  | 04.2.01.01-0048 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,21 |  |  | 0,0094878 |  | 3 622,62 |  | 3,12 |  |  |  | 11 302,57 |  |  |  |  |  | 107,24 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.03-0001 |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,0445 |  |  | 0,0020105 |  | 2 750,65 |  | 1,51 |  |  |  | 4 153,48 |  |  |  |  |  | 8,35 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,0325296 |  | 3 486,80 |  | 1,51 |  |  |  | 5 265,07 |  |  |  |  |  | 171,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 771,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 254,04 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807,23 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 407,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 579,02 |  |  |  |  |  | 13 986,78 |  |  |  |
| 55 |  | 05.1.01.11-0044 |  | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | 10 149,72 |  | 1,82 |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 3 325,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 3 325,05 |  |  |  |
| 56 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.3 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 2500/1,2 + 41,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  |  |
| 57 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 2600/1,2 + 43,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |
| 58 |  | 05.1.06.09-0086 |  | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 18 522,08 |  | 1,97 |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 3 648,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 3 648,85 |  |  |  |
| 59 |  | 05.1.01.09-0042 |  | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 24 752,67 |  | 1,28 |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 1 267,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 1 267,34 |  |  |  |
| 60 |  | ТЦ_08.1.02.06_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Люк с запорным замковым устрой-ством, с логотипом "Гидротехник", тип Л |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |
| 61 |  | 07.2.05.01-0036 |  | Лестница-стремянка металлическая (Стремянка С1-01) |  |  | т |  | 0,0097 |  |  | 0,0097 |  | 139 918,24 |  | 1,11 |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 1 506,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 1 506,50 |  |  |  |
|  |  | Монтаж колодца канализационного железобетонного д.2000 мм с гидроизоляцией с фильтром ФОПС-МУ-2,0-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ГЭСН 23-03-001-08 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,157 |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,53838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 482,14 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 91,6 |  | 1,15 | 16,53838 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 5 482,14 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 570,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,9267155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,78 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 10,39 |  | 1,15 | 1,8759145 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 2 943,93 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 10,39 |  | 1,15 | 1,8759145 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 884,81 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,0993025 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 10,12 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 5,82 |  | 1,15 | 1,050801 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 615,98 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 5,82 |  | 1,15 | 1,050801 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 368,97 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 317,18 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,07 |  |  | 0,01099 |  | 22 965,21 |  | 1,9 |  |  |  | 43 633,90 |  |  |  |  |  | 479,54 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.08-0001 |  | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,013 |  |  | 0,002041 |  |  |  |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  |  |  |  | 122,32 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,078 |  |  | 0,012246 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 3 292,89 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.04-0013 |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,021 |  |  | 0,003297 |  | 109 483,34 |  | 1,22 |  |  |  | 133 569,67 |  |  |  |  |  | 440,38 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.01-0001 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,006 |  |  | 0,000942 |  | 4 800,85 |  | 2,4 |  |  |  | 11 522,04 |  |  |  |  |  | 10,85 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 0,9 |  |  | 0,1413 |  | 3 712,55 |  | 1,41 |  |  |  | 5 234,70 |  |  |  |  |  | 739,66 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 5,73 |  |  | 0,89961 |  |  |  |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  |  |  |  | 5 355,73 |  |  |  |
|  |  | 04.2.01.01-0048 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,16 |  |  | 0,02512 |  | 3 622,62 |  | 3,12 |  |  |  | 11 302,57 |  |  |  |  |  | 283,92 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.03-0001 |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,033 |  |  | 0,005181 |  | 2 750,65 |  | 1,51 |  |  |  | 4 153,48 |  |  |  |  |  | 21,52 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,69 |  |  | 0,10833 |  | 3 486,80 |  | 1,51 |  |  |  | 5 265,07 |  |  |  |  |  | 570,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 623,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 735,92 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 881,03 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 984,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 673,50 |  |  |  |  |  | 34 488,74 |  |  |  |
| 63 |  | 05.1.01.11-0046 |  | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,59 |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  | 25 859,08 |  |  |  |  |  | 15 256,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 859,08 |  |  |  |  |  | 15 256,86 |  |  |  |
| 64 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ20.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,491 м3, расход арматуры 15,896 кг |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 375,00 |  |  |  |  |  | 12 750,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 7500/1,2 + 125(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 375,00 |  |  |  |  |  | 12 750,00 |  |  |  |
| 65 |  | ГЭСН 08-01-003-03 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,1021 |  |  | 0,1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,3600415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,93 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 20,1 |  | 1,15 | 2,3600415 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 735,93 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0821905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,86 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,41 |  | 1,15 | 0,4003852 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 40,81 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,0821905 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 48,18 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,0821905 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 28,86 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,38 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0024504 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 184,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038,16 |  |  |  |
| 65.1 |  | 01.2.01.02-0052 |  | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0016336 |  | 25 319,13 |  | 1,9 |  |  |  | 48 106,35 |  |  |  |  |  | 78,59 |  |  |  |
| 65.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,42 |  |  | 0,042882 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 14 354,66 |  |  |  |
| 65.3 |  | 04.3.01.09-0016 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 0,25525 |  |  |  |  |  |  |  | 5 922,16 |  |  |  |  |  | 1 511,63 |  |  |  |
| 65.4 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 220 |  |  | 22,462 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 64 374,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,79 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,27 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 252,30 |  |  |  |  |  | 82 726,76 |  |  |  |
| 66 |  | ГЭСН 08-01-003-05 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,1481 |  |  | 0,1481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,970742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 767,44 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 46,8 |  | 1,15 | 7,970742 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 2 767,44 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0936733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,89 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,58 |  | 1,15 | 0,6097277 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 62,14 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,0936733 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 54,91 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,0936733 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 32,89 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,45 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0035544 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 267,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,83 |  |  |  |
| 66.1 |  | 01.2.01.02-0051 |  | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0023696 |  | 27 833,02 |  | 1,9 |  |  |  | 52 882,74 |  |  |  |  |  | 125,31 |  |  |  |
| 66.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,44 |  |  | 0,065164 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 21 813,51 |  |  |  |
| 66.3 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 230 |  |  | 34,063 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 97 622,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,33 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080,36 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 932,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 651,92 |  |  |  |  |  | 127 758,75 |  |  |  |
| 67 |  | ГЭСН 08-01-003-09 |  | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 100 м2 |  | 0,2536 |  |  | 0,2536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,0411548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,49 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 3,57 |  | 1,15 | 1,0411548 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 361,49 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0058328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0058328 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0058328 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,68 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.01-1014 |  | Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170 |  |  | т |  | 0,0069 |  |  | 0,0017498 |  | 110 723,93 |  | 1,17 |  |  |  | 129 547,00 |  |  |  |  |  | 226,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,64 |  |  |  |
| 67.1 |  | 14.5.04.01-0001 |  | Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 5,22416 |  | 129,48 |  | 1,85 |  |  |  | 239,54 |  |  |  |  |  | 1 251,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,54 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,89 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 841,36 |  |  |  |  |  | 2 495,77 |  |  |  |
|  |  | Отмостка горловины колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,24219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,44 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,24219 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 70,44 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,021735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,021735 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 29,39 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,021735 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,11178 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,0405 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,59 |  |  |  |
| 68.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,297 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 199,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,21 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,13 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,07 |  |  |  |  |  | 451,73 |  |  |  |
| 69 |  | ГЭСН 06-03-002-01 |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,83 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 42 |  | 1,15 | 1,932 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 632,83 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,00598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,00368 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,00368 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 2,44 |  | 1,15 | 0,11224 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,46 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,002 |  |  | 0,00008 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  | 0,004 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 64,79 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  | 0,0016 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 25,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,91 |  |  |  |
| 69.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 2,04 |  |  | 0,0816 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 529,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,38 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,09 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 186,50 |  |  |  |  |  | 2 287,46 |  |  |  |
| 70 |  | ГЭСН 06-03-002-02 |  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 |  |  | 100 м2 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 254,54 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 12 |  | 20,7 | 9,936 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 3 254,54 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,03312 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 51,98 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,03312 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 15,62 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 20,7 | 0,5796 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,01656 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 9,71 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,01656 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 5,81 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,62 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,001 |  | 18 | 0,00072 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 60,74 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,02 |  | 18 | 0,0144 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 233,25 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,01 |  | 18 | 0,0072 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 116,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 753,13 |  |  |  |
| 70.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 1,02 |  | 18 | 0,7344 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 4 769,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 275,97 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 341,49 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 103,25 |  |  |  |  |  | 13 764,13 |  |  |  |
|  |  | Водоотводной канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ГЭСН 27-07-009-02 |  | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания |  |  | 100 м |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,8151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 870,04 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 46,7 |  | 1,15 | 11,8151 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 3 870,04 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,25553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,72 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,01 |  | 1,15 | 0,25553 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 149,79 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,01 |  | 1,15 | 0,25553 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 89,72 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 109,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959,76 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 474,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 877,73 |  |  |  |  |  | 11 633,10 |  |  |  |
| 72 |  | ТЦ_11.3.04.05_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Водоотводной канал V-образной формы из полимербетона, L=1000 мм Multiline V150, тип 0.0 арт. 12930 |  |  | шт. |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 7 565,00 |  |  |  |  |  | 173 995,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 8900/1,2 + 148,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 565,00 |  |  |  |  |  | 173 995,00 |  |  |  |
| 73 |  | ТЦ_11.3.04.05_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Торцевая заглушка для начала и конца канала Multiline V150, тип 0.0 арт. 12985 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 590,00 |  |  |  |  |  | 9 180,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 5400/1,2 + 90(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 590,00 |  |  |  |  |  | 9 180,00 |  |  |  |
| 74 |  | ТЦ_11.3.04.05_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Решетка с прорезями, чугун, класс нагрузки D400, L=500 мм ( для канала Multiline V150) арт. 13071 |  |  | шт. |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 205 700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 5500/1,2 + 91,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 205 700,00 |  |  |  |
| 75 |  | ГЭСН 30-08-101-01 |  | Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов (Пескоуловитель) |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,9435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,49 |  |  |  |
|  |  | 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  | чел.-ч |  | 1,69 |  | 1,15 | 1,9435 |  |  |  |  |  |  |  | 296,11 |  |  |  |  |  | 575,49 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,5755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,34 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,34 |  | 1,15 | 0,391 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 613,61 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  | 1,15 | 0,391 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 184,42 |  |  |  |
|  |  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,828 |  | 1 043,14 |  | 1,31 |  |  |  | 1 366,51 |  |  |  |  |  | 1 131,47 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 0,828 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 290,74 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,31 |  | 1,15 | 0,3565 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 208,98 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,31 |  | 1,15 | 0,3565 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 125,18 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,42 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 35,34 |  |  |  |
|  |  | 20.1.02.18-0006 |  | Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, ширина 50 мм |  |  | м |  | 18 |  |  | 18 |  | 58,49 |  | 1,42 |  |  |  | 83,06 |  |  |  |  |  | 1 495,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 660,31 |  |  |  |
|  |  | 18.2.09.04 |  | Сооружения локальные очистные из полимерных композитных материалов |  |  | компл |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,83 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-024.0-1 |  | НР Мосты и трубы |  |  | % |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 646,16 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-024.0 |  | СП Мосты и трубы |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 399,99 |  |  |  |  |  | 7 399,99 |  |  |  |
| 76 |  | ТЦ_11.3.04.08_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Пескоуловитель, д.200, L=500 мм для каналов Multiline V150 арт. 12992 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 33 065,00 |  |  |  |  |  | 33 065,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 38900/1,2 + 648,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 065,00 |  |  |  |  |  | 33 065,00 |  |  |  |
| 77 |  | ТЦ_11.3.04.05_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Решетка с прорезями, чугун, класс нагрузки D400, L=500 мм ( для канала Multiline V150) арт. 13071 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 5500/1,2 + 91,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |
| 78 |  | ГЭСНм 06-03-001-28 |  | Фильтр ФОПС-МУ-2,0-0,9 |  |  | т |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 135,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 360,85 |  |  |  |
|  |  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 196 |  | 1,15 | 135,24 |  |  |  |  |  |  |  | 335,41 |  |  |  |  |  | 45 360,85 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 502,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,94 |  |  |  |
|  |  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 2,76 |  | 1,15 | 1,9044 |  | 1 703,30 |  | 1,27 |  |  |  | 2 163,19 |  |  |  |  |  | 4 119,58 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 2,76 |  | 1,15 | 1,9044 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 898,25 |  |  |  |
|  |  | 91.06.03-062 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | маш.-ч |  | 4,1 |  | 1,15 | 2,829 |  | 13,44 |  | 1,22 |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  | 46,40 |  |  |  |
|  |  | 91.09.03-035 |  | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,483 |  |  |  |  |  |  |  | 164,47 |  |  |  |  |  | 79,44 |  |  |  |
|  |  | 91.09.05-022 |  | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,41 |  | 1,15 | 0,2829 |  | 4 655,22 |  | 1,31 |  |  |  | 6 098,34 |  |  |  |  |  | 1 725,22 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  | 1,15 | 0,2829 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 114,16 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,2208 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 129,43 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,2208 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 77,53 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 9,68 |  | 1,15 | 6,6792 |  |  |  |  |  |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  | 137,06 |  |  |  |
|  |  | 91.19.08-015 |  | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт |  |  | маш.-ч |  | 4,45 |  | 1,15 | 3,0705 |  |  |  |  |  |  |  | 86,28 |  |  |  |  |  | 264,92 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 949,82 |  |  |  |
|  |  | 01.1.02.08-1040 |  | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  | кг |  | 1,06 |  |  | 0,636 |  | 137,59 |  | 1,29 |  |  |  | 177,49 |  |  |  |  |  | 112,88 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 30,8 |  |  | 18,48 |  |  |  |  |  |  |  | 104,93 |  |  |  |  |  | 1 939,11 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  | 10,6 |  |  | 6,36 |  | 41,38 |  | 1,97 |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  | 518,47 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  | м3 |  | 10,8 |  |  | 6,48 |  | 36,31 |  | 0,33 |  |  |  | 11,98 |  |  |  |  |  | 77,63 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 20,008 |  |  | 12,0048 |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  | 81,51 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.09-0041 |  | Набивки сальниковые, марка АП |  |  | кг |  | 0,25 |  |  | 0,15 |  | 303,95 |  | 1,68 |  |  |  | 510,64 |  |  |  |  |  | 76,60 |  |  |  |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 10,7 |  |  | 6,42 |  | 155,63 |  | 0,99 |  |  |  | 154,07 |  |  |  |  |  | 989,13 |  |  |  |
|  |  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,37 |  |  | 0,222 |  | 148,86 |  | 0,99 |  |  |  | 147,37 |  |  |  |  |  | 32,72 |  |  |  |
|  |  | 01.7.19.04-0024 |  | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  | кг |  | 2,86 |  |  | 1,716 |  | 61,70 |  | 1,15 |  |  |  | 70,96 |  |  |  |  |  | 121,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 902,66 |  |  |  |
| 78.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 450,79 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-047.0-1 |  | НР Теплосиловое оборудование |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 341,20 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-047.0 |  | СП Теплосиловое оборудование |  |  | % |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 902,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 892,67 |  |  |  |  |  | 119 935,60 |  |  |  |
| 79 |  | ГЭСН 22-06-014-01 |  | Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из полимерных материалов: опорной |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |
|  |  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 |  |  | чел.-ч |  | 0,56 |  | 1,15 | 0,644 |  |  |  |  |  |  |  | 301,35 |  |  |  |  |  | 194,07 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,68 |  |  |  |
|  |  | 91.05.13-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  |  | маш.-ч |  | 0,18 |  | 1,15 | 0,207 |  |  |  |  |  |  |  | 968,19 |  |  |  |  |  | 200,42 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,18 |  | 1,15 | 0,207 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,17 |  |  |  |
| 79.1 |  | 04.3.01.09-0016 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 0,0083 |  |  | 0,0083 |  |  |  |  |  |  |  | 5 922,16 |  |  |  |  |  | 49,15 |  |  |  |
|  |  | 05.1.06.09 |  | Плиты перекрытия железобетонных колодцев |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,75 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,10 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 025,82 |  |  |  |  |  | 1 025,82 |  |  |  |
| 80 |  | ТЦ_65.1.03.01_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Фильтр очистки поверхностного стока в ж/б колодце д.2000 мм: ФОПС-МУ-2,0-0,9 в комплекте с бетонным основанием под легкосъемную крышку КЛ-3-2,0, легкосъемной крышкой КЛ-3-2,0, опорным кольцом ОК-2,0-2,0 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 477 233,33 |  |  |  |  |  | 477 233,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 556000/1,2 + 13900(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 233,33 |  |  |  |  |  | 477 233,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Наружная сеть К2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 785,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 465,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 443,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 966,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 181,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 729,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 431,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 980,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 137,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 233,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2. Наружная сеть К2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 137,72 |  |  |  |
| Раздел 3. Наружная сеть Д1, Д1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,069129 |  |  | 0,069129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 974,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,0408119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,26 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 3,0408119 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 3 974,34 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 3,0408119 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1 434,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 408,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,26 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,52 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 870,92 |  |  |  |  |  | 7 387,88 |  |  |  |
| 82 |  | ГЭСН 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,019224 |  |  | 0,019224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,8456157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,85 |  |  |  |
|  |  | 91.01.05-085 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,8456157 |  | 1 054,03 |  | 1,24 |  |  |  | 1 307,00 |  |  |  |  |  | 1 105,22 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 0,8456157 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 398,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,85 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,94 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 870,58 |  |  |  |  |  | 2 054,48 |  |  |  |
| 83 |  | ГЭСН 01-02-057-02 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,09817 |  |  | 0,09817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 20,8630884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 958,92 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,38 | 20,8630884 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 5 958,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 958,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 958,92 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 303,44 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 003,06 |  |  |  |  |  | 13 645,93 |  |  |  |
| 84 |  | ГЭСН 01-02-066-01 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 100 м2 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 6,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051,22 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 1,15 | 6,578 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 2 051,22 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,18216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,81 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,07337 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 115,14 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,07337 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 34,61 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,10879 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 63,77 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,10879 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 38,20 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,37 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12-0011 |  | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,011 |  |  | 0,00242 |  | 105 278,81 |  | 1,23 |  |  |  | 129 492,94 |  |  |  |  |  | 313,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 616,31 |  |  |  |
| 84.1 |  | 11.2.13.06-0013 |  | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 4,84 |  | 625,83 |  | 1,57 |  |  |  | 982,55 |  |  |  |  |  | 4 755,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,03 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,39 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 059,50 |  |  |  |  |  | 10 133,09 |  |  |  |
| 85 |  | ГЭСН 23-01-001-01 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 0,426 |  |  | 0,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,99698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,75 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 4,99698 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 1 492,75 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,156768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,26 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,156768 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 283,23 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,156768 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 63,26 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839,24 |  |  |  |
| 85.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 11 |  |  | 4,686 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 3 145,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,01 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 820,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 677,46 |  |  |  |  |  | 7 956,60 |  |  |  |
| 86 |  | ГЭСН 23-01-001-03 |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  | 10 м3 |  | 0,092 |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,07916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,38 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 1,07916 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 322,38 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,049726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,049726 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 89,84 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,049726 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,29 |  |  |  |
| 86.1 |  | 02.2.01.02-1042 |  | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 1,15 |  | 1 174,99 |  | 1,47 |  |  |  | 1 727,24 |  |  |  |  |  | 1 986,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,45 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,67 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 398,91 |  |  |  |  |  | 3 072,70 |  |  |  |
| 87 |  | ГЭСН 01-02-068-02 |  | Водоотлив: из котлованов |  |  | 100 м3 |  | 0,2136 |  |  | 0,2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,05528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 156,29 |  |  |  |
|  |  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1,15 | 25,05528 |  |  |  |  |  |  |  | 285,62 |  |  |  |  |  | 7 156,29 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.19.08-004 |  | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1,15 | 83,5176 |  | 13,04 |  | 1,03 |  |  |  | 13,43 |  |  |  |  |  | 1 121,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 277,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 156,29 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 369,10 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 934,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,57 |  |  |  |  |  | 17 581,11 |  |  |  |
| 88 |  | ГЭСН 01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (местным грунтом) |  |  | 100 м3 |  | 0,3391 |  |  | 0,3391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 37,904598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 379,42 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  | 1,15 | 37,904598 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 10 379,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 379,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 379,42 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 237,68 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 151,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 093,98 |  |  |  |  |  | 23 768,87 |  |  |  |
| 89 |  | ГЭСН 01-02-033-01 |  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 10 м3 |  | 3,307 |  |  | 3,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 51,0749615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 383,68 |  |  |  |
|  |  | 1-100-10 |  | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 13,43 |  | 1,15 | 51,0749615 |  |  |  |  |  |  |  | 262,04 |  |  |  |  |  | 13 383,68 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,5368365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,15 |  |  |  |
|  |  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,7986405 |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  |  |  |  | 920,01 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,7986405 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 376,69 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-023 |  | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,43 |  | 1,15 | 5,4383615 |  | 2,41 |  | 1,17 |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 15,34 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 2,738196 |  |  |  |  |  |  |  | 397,10 |  |  |  |  |  | 1 087,34 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 2,738196 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 961,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 744,52 |  |  |  |
| 89.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 10 |  |  | 33,07 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 22 197,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 721,83 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 102,43 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 035,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 562,89 |  |  |  |  |  | 58 080,48 |  |  |  |
| 90 |  | ГЭСН 23-01-001-03 |  | Засыпка траншеи гравием на 25 см от основания трубы с уплотнением |  |  | 10 м3 |  | 1,734 |  |  | 1,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 20,33982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 076,11 |  |  |  |
|  |  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 20,33982 |  |  |  |  |  |  |  | 298,73 |  |  |  |  |  | 6 076,11 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,937227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,21 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,937227 |  |  |  |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  |  |  |  | 1 693,25 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,937227 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 378,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 147,57 |  |  |  |
| 90.1 |  | 02.2.01.02-1042 |  | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 21,675 |  | 1 174,99 |  | 1,47 |  |  |  | 1 727,24 |  |  |  |  |  | 37 437,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 454,32 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 551,55 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 776,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 398,64 |  |  |  |  |  | 57 913,25 |  |  |  |
| 91 |  | ГЭСН 01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,6426 |  |  | 0,6426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 39,5803044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 838,27 |  |  |  |
|  |  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 53,56 |  | 1,15 | 39,5803044 |  |  |  |  |  |  |  | 273,83 |  |  |  |  |  | 10 838,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 838,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 838,27 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646,06 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 335,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,78 |  |  |  |  |  | 24 819,64 |  |  |  |
| 92 |  | 02-15-1-01-0040 |  | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км |  |  | т |  | 102,816 |  |  | 102,816 |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 31 849,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  |  |  |  | 31 849,31 |  |  |  |
| 93 |  | ГЭСН 23-01-030-01 |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м |  | 0,836 |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,102154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 616,82 |  |  |  |
|  |  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 26,11 |  | 1,15 | 25,102154 |  |  |  |  |  |  |  | 343,27 |  |  |  |  |  | 8 616,82 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 225,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,663366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,75 |  |  |  |
|  |  | 91.10.05-007 |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,69 |  | 1,15 | 0,663366 |  | 2 279,32 |  | 1,2 |  |  |  | 2 735,18 |  |  |  |  |  | 1 814,43 |  |  |  |
|  |  | 4-100-070 |  | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,69 |  | 1,15 | 0,663366 |  |  |  |  |  |  |  | 503,12 |  |  |  |  |  | 333,75 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-056 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  | 7,14 |  | 1,15 | 6,864396 |  | 50,77 |  | 1,18 |  |  |  | 59,91 |  |  |  |  |  | 411,25 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,94 |  |  | 0,78584 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 185,51 |  |  |  |
|  |  | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 101 |  |  | 84,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 950,57 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 472,17 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 623,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 829,07 |  |  |  |  |  | 28 281,10 |  |  |  |
| 94 |  | ТЦ_24.3.01.01_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Труба гофрированная дренажная с геотекстильным фильтром в бухтах д.113/126 |  |  | п.м |  | 91,96 |  |  | 91,96 |  |  |  |  |  |  |  | 552,50 |  |  |  |  |  | 50 807,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 650/1,2 + 10,83(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,50 |  |  |  |  |  | 50 807,90 |  |  |  |
| 95 |  | ГЭСН 22-01-021-01 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | км |  | 0,0098 |  |  | 0,0098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,2616636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,47 |  |  |  |
|  |  | 1-100-37 |  | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 200,68 |  | 1,15 | 2,2616636 |  |  |  |  |  |  |  | 339,34 |  |  |  |  |  | 767,47 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,012397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0007889 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0007889 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
|  |  | 91.10.09-012 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 8 |  | 1,15 | 0,09016 |  | 11,40 |  | 1,19 |  |  |  | 13,57 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,001127 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,001127 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  | 91.16.01-002 |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 0,93 |  | 1,15 | 0,0104811 |  |  |  |  |  |  |  | 129,19 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,93 |  | 1,15 | 0,0104811 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-056 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  | 20,3 |  | 1,15 | 0,228781 |  | 50,77 |  | 1,18 |  |  |  | 59,91 |  |  |  |  |  | 13,71 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 2 |  |  | 0,0196 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  | 12.1.02.06-0012 |  | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  | м2 |  | 0,16 |  |  | 0,001568 |  | 47,57 |  | 1,6 |  |  |  | 76,11 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,45 |  |  |  |
| 95.1 |  | 24.3.03.13-0042 |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  | 1 007 |  |  | 9,8686 |  |  |  |  |  |  |  | 88,97 |  |  |  |  |  | 878,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,92 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,15 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 696,94 |  |  |  |  |  | 3 142,83 |  |  |  |
| 96 |  | ГЭСН 22-03-002-01 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,64 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  | 1,15 | 0,9522 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 315,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-057 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  | 1,15 | 0,5152 |  | 82,85 |  | 1,18 |  |  |  | 97,76 |  |  |  |  |  | 50,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,86 |  |  |  |
|  |  | 24.3.05.19 |  | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,51 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 896,70 |  |  |  |  |  | 979,34 |  |  |  |
| 97 |  | ТЦ_24.3.05.08_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Отвод ПЭ100 PN10 SDR17 д.50х90° |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 355/1,2 + 5,92(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |
| 98 |  | ТЦ_24.3.05.08_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Отвод ПЭ100 PN10 SDR17 д.50х60° |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 323,00 |  |  |  |  |  | 323,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 380/1,2 + 6,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,00 |  |  |  |  |  | 323,00 |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,395 |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,354315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,06 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,354315 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 103,06 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0317975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,83 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0317975 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 42,99 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0317975 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 12,83 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,16353 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,05925 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |  |  |  |
| 99.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,4345 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 291,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,89 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,48 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  |  |  |  |  | 660,88 |  |  |  |
| 100 |  | ГЭСН 23-03-001-04 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,27276 |  |  | 0,27276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 49,7737903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 499,02 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 158,68 |  | 1,15 | 49,7737903 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 16 499,02 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 689,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,0231609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,25 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 5,6429953 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 8 855,72 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 5,6429953 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 2 661,63 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,76 |  | 1,15 | 0,2383922 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 24,30 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 1,3801656 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 809,05 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 1,3801656 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 484,62 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 583,99 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,027276 |  | 22 965,21 |  | 1,9 |  |  |  | 43 633,90 |  |  |  |  |  | 1 190,16 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.08-0001 |  | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,018 |  |  | 0,0049097 |  |  |  |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  |  |  |  | 294,24 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.29-0031 |  | Каболка |  |  | т |  | 0,072 |  |  | 0,0196387 |  | 160 056,60 |  | 1,68 |  |  |  | 268 895,09 |  |  |  |  |  | 5 280,75 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.04-0013 |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,017 |  |  | 0,0046369 |  | 109 483,34 |  | 1,22 |  |  |  | 133 569,67 |  |  |  |  |  | 619,35 |  |  |  |
|  |  | 03.2.01.01-0001 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 0,0021821 |  | 4 800,85 |  | 2,4 |  |  |  | 11 522,04 |  |  |  |  |  | 25,14 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,25 |  |  | 0,34095 |  | 3 712,55 |  | 1,41 |  |  |  | 5 234,70 |  |  |  |  |  | 1 784,77 |  |  |  |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  | 1,118316 |  |  |  |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  |  |  |  | 6 657,77 |  |  |  |
|  |  | 04.2.01.01-0048 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,21 |  |  | 0,0572796 |  | 3 622,62 |  | 3,12 |  |  |  | 11 302,57 |  |  |  |  |  | 647,41 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.03-0001 |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,0445 |  |  | 0,0121378 |  | 2 750,65 |  | 1,51 |  |  |  | 4 153,48 |  |  |  |  |  | 50,41 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.09-0012 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,1963872 |  | 3 486,80 |  | 1,51 |  |  |  | 5 265,07 |  |  |  |  |  | 1 033,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 918,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 645,27 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 984,97 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 537,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 579,12 |  |  |  |  |  | 84 440,80 |  |  |  |
| 101 |  | 05.1.01.11-0044 |  | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 10 149,72 |  | 1,82 |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 16 625,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,49 |  |  |  |  |  | 16 625,24 |  |  |  |
| 102 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 4 420,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 2600/1,2 + 43,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  |  |  |  | 4 420,00 |  |  |  |
| 103 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 3000/1,2 + 50(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |  |  |
| 104 |  | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 9 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 5500/1,2 + 91,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,00 |  |  |  |  |  | 9 350,00 |  |  |  |
| 105 |  | 05.1.06.09-0086 |  | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 18 522,08 |  | 1,97 |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 18 244,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 488,50 |  |  |  |  |  | 18 244,25 |  |  |  |
| 106 |  | 05.1.01.09-0042 |  | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | 24 752,67 |  | 1,28 |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 7 604,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 683,42 |  |  |  |  |  | 7 604,02 |  |  |  |
| 107 |  | ТЦ_08.1.02.06_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Люк с запорным замковым устройством, с логотипом "Гидротехник", тип Л |  |  | шт. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 40 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  | 40 800,00 |  |  |  |
| 108 |  | ТЦ_08.1.02.06_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Люк с запорным замковым устройством, с логотипом "Гидротехник", тип Т |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,00 |  |  |  |  |  | 30 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 18000/1,2 + 300(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,00 |  |  |  |  |  | 30 600,00 |  |  |  |
| 109 |  | 07.2.05.01-0036 |  | Лестница-стремянка металлическая (Стремянка С1-01) |  |  | т |  | 0,0485 |  |  | 0,0485 |  | 139 918,24 |  | 1,11 |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 7 532,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 309,25 |  |  |  |  |  | 7 532,50 |  |  |  |
| 110 |  | ГЭСН 08-01-003-07 |  | Гидроизоляция обмазочная стойкая на нефтепродукты, ж/б колодцев внутри и снаружи |  |  | 100 м2 |  | 0,2319 |  |  | 0,2319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,91628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706,93 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 21,2 |  |  | 4,91628 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 1 706,93 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,04638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,29 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,95 |  |  | 0,452205 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 46,09 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  | 0,04638 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 27,19 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  | 0,04638 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 16,29 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,98 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0055656 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 418,79 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,02319 |  | 56,11 |  | 1,68 |  |  |  | 94,26 |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,48 |  |  |  |
| 110.1 |  | 01.2.01.02-0031 |  | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0037104 |  | 23 335,80 |  | 1,9 |  |  |  | 44 338,02 |  |  |  |  |  | 164,51 |  |  |  |
| 110.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,24 |  |  | 0,055656 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 18 630,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,22 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,54 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 912,38 |  |  |  |  |  | 24 097,28 |  |  |  |
| 111 |  | ГЭСН 08-01-003-03 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,157 |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,629055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131,65 |  |  |  |
|  |  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 20,1 |  | 1,15 | 3,629055 |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  | 1 131,65 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,126385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,38 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,41 |  | 1,15 | 0,6156755 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 62,75 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,126385 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 74,09 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,126385 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 44,38 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,53 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,003768 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 283,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596,40 |  |  |  |
| 111.1 |  | 01.2.01.02-0052 |  | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,002512 |  | 25 319,13 |  | 1,9 |  |  |  | 48 106,35 |  |  |  |  |  | 120,84 |  |  |  |
| 111.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,42 |  |  | 0,06594 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 22 073,28 |  |  |  |
| 111.3 |  | 04.3.01.09-0016 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 0,3925 |  |  |  |  |  |  |  | 5 922,16 |  |  |  |  |  | 2 324,45 |  |  |  |
| 111.4 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 220 |  |  | 34,54 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 98 989,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,03 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,63 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 252,42 |  |  |  |  |  | 127 209,63 |  |  |  |
| 112 |  | ГЭСН 08-01-003-05 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,2157 |  |  | 0,2157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,608974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 030,64 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 46,8 |  | 1,15 | 11,608974 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 4 030,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1364302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,58 |  | 1,15 | 0,8880369 |  | 95,25 |  | 1,07 |  |  |  | 101,92 |  |  |  |  |  | 90,51 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,1364302 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 79,98 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,1364302 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,53 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0051768 |  | 62 186,75 |  | 1,21 |  |  |  | 75 245,97 |  |  |  |  |  | 389,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 638,56 |  |  |  |
| 112.1 |  | 01.2.01.02-0051 |  | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0034512 |  | 27 833,02 |  | 1,9 |  |  |  | 52 882,74 |  |  |  |  |  | 182,51 |  |  |  |
| 112.2 |  | 01.2.03.03-0044 |  | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,44 |  |  | 0,094908 |  | 173 444,52 |  | 1,93 |  |  |  | 334 747,92 |  |  |  |  |  | 31 770,26 |  |  |  |
| 112.3 |  | 12.1.02.15-0091 |  | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 230 |  |  | 49,611 |  | 1 923,45 |  | 1,49 |  |  |  | 2 865,94 |  |  |  |  |  | 142 182,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 078,54 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 486,39 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 652,11 |  |  |  |  |  | 186 074,06 |  |  |  |
| 113 |  | ГЭСН 08-01-003-09 |  | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 100 м2 |  | 0,3889 |  |  | 0,3889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,596629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,35 |  |  |  |
|  |  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 3,57 |  | 1,15 | 1,596629 |  |  |  |  |  |  |  | 347,20 |  |  |  |  |  | 554,35 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0089447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0089447 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0089447 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,63 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.01-1014 |  | Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170 |  |  | т |  | 0,0069 |  |  | 0,0026834 |  | 110 723,93 |  | 1,17 |  |  |  | 129 547,00 |  |  |  |  |  | 347,63 |  |  |  |
|  |  | 14.5.04.01 |  | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 8,01134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,36 |  |  |  |
| 113.1 |  | 14.5.04.01-0001 |  | Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 8,01134 |  | 129,48 |  | 1,85 |  |  |  | 239,54 |  |  |  |  |  | 1 919,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,49 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,24 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 841,37 |  |  |  |  |  | 3 827,31 |  |  |  |
|  |  | Отмостка горловины колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | ГЭСН 08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,72657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,33 |  |  |  |
|  |  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,72657 |  |  |  |  |  |  |  | 290,86 |  |  |  |  |  | 211,33 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  |  |  |  | 88,16 |  |  |  |
|  |  | 4-100-050 |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,065205 |  |  |  |  |  |  |  | 403,54 |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,33534 |  |  |  |  |  |  |  | 13,53 |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,1215 |  | 35,71 |  | 0,33 |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,77 |  |  |  |
| 114.1 |  | 02.3.01.02-1104 |  | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,891 |  | 573,70 |  | 1,17 |  |  |  | 671,23 |  |  |  |  |  | 598,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,64 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,40 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  |  |  |  |  | 1 355,21 |  |  |  |
| 115 |  | ГЭСН 06-03-002-01 |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,48 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 42 |  | 1,15 | 5,796 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 1 898,48 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,01794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,01104 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 17,33 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,01104 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 2,44 |  | 1,15 | 0,33672 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0069 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  | 1,15 | 0,0069 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,38 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,002 |  |  | 0,00024 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 20,25 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  | 0,012 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 194,38 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  | 0,0048 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 222,68 |  |  |  |
| 115.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 2,04 |  |  | 0,2448 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 1 589,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 906,11 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,23 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 185,58 |  |  |  |  |  | 6 862,27 |  |  |  |
| 116 |  | ГЭСН 06-03-002-02 |  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 |  |  | 100 м2 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 29,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 763,61 |  |  |  |
|  |  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 12 |  | 20,7 | 29,808 |  |  |  |  |  |  |  | 327,55 |  |  |  |  |  | 9 763,61 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,14904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,31 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,09936 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 155,93 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 20,7 | 0,09936 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 46,87 |  |  |  |
|  |  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 20,7 | 1,7388 |  | 8,54 |  | 0,98 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  | 14,55 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 29,12 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 20,7 | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231,84 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,001 |  | 18 | 0,00216 |  | 70 296,20 |  | 1,2 |  |  |  | 84 355,44 |  |  |  |  |  | 182,21 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,02 |  | 18 | 0,0432 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 699,75 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,01 |  | 18 | 0,0216 |  | 5 764,42 |  | 2,81 |  |  |  | 16 198,02 |  |  |  |  |  | 349,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 259,36 |  |  |  |
| 116.1 |  | 04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 1,02 |  | 18 | 2,2032 |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,35 |  |  |  |  |  | 14 308,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 827,92 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 024,48 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 103,17 |  |  |  |  |  | 41 292,38 |  |  |  |
|  |  | Установка оборудования в колодце №3 на сети Д1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | ГЭСН 17-01-011-01 |  | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 15,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 069,99 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1,15 | 15,295 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 5 069,99 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,03105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,13 |  | 1,15 | 0,01495 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,13 |  | 1,15 | 0,01495 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0161 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 9,44 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0161 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 5,65 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 4,83 |  | 1,15 | 0,55545 |  |  |  |  |  |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  | 11,40 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,17 |  |  |  |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 4 |  |  | 0,4 |  | 155,63 |  | 0,99 |  |  |  | 154,07 |  |  |  |  |  | 61,63 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.03-0012 |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм |  |  | т |  | 0,026 |  |  | 0,0026 |  | 119 541,40 |  | 1,19 |  |  |  | 142 254,27 |  |  |  |  |  | 369,86 |  |  |  |
|  |  | 01.7.19.04-0024 |  | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  | кг |  | 0,8 |  |  | 0,08 |  | 61,70 |  | 1,15 |  |  |  | 70,96 |  |  |  |  |  | 5,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 564,16 |  |  |  |
| 117.1 |  | 23.8.03.11-0006 |  | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт |  | 20 |  |  | 2 |  | 418,91 |  | 1,16 |  |  |  | 485,94 |  |  |  |  |  | 971,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 082,69 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства |  |  | % |  | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 150,05 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-016.0 |  | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 659,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 456,30 |  |  |  |  |  | 16 345,63 |  |  |  |
| 118 |  | ГЭСН 22-03-006-01 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,01 |  |  |  |
|  |  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  | 0,88 |  | 1,15 | 2,024 |  |  |  |  |  |  |  | 323,62 |  |  |  |  |  | 655,01 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 13,48 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,26 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.03-0014 |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  | 0,0008 |  |  | 0,0016 |  | 107 313,90 |  | 1,19 |  |  |  | 127 703,54 |  |  |  |  |  | 204,33 |  |  |  |
|  |  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | 0,05 |  |  | 0,1 |  | 138,50 |  | 1,15 |  |  |  | 159,28 |  |  |  |  |  | 15,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,83 |  |  |  |
|  |  | 18.1.02.01 |  | Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,09 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,82 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,67 |  |  |  |  |  | 2 163,34 |  |  |  |
| 119 |  | ТЦ_68.1.01.07_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Дренажный насос с поплавковым выключателем (с датчиком уровня) производительностью, Q=10.0 м?/час (2.78 л/с); Н= 6.0 м; N=0.6 кВт "ГНОМ 10-6Д" (1 рабочий, 1 резервный на складе) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 22 660,00 |  |  |  |  |  | 45 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 26400/1,2 + 660(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 660,00 |  |  |  |  |  | 45 320,00 |  |  |  |
| 120 |  | ТЦ_18.1.02.02_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая упругозапирающаяся с гладким проходным каналом, короткая PN10 д.50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 22 780,00 |  |  |  |  |  | 22 780,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 26800/1,2 + 446,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 780,00 |  |  |  |  |  | 22 780,00 |  |  |  |
| 121 |  | ТЦ_18.1.04.05_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Клапан обратный чугунный фланцевый с эпоксидным покрытием PN10 д.50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11 900,00 |  |  |  |  |  | 11 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 900,00 |  |  |  |  |  | 11 900,00 |  |  |  |
| 122 |  | ТЦ_24.3.05.08_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Втулка под фланец ПЭ100 PN16 SDR11 д.50 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  | 765,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 450/1,2 + 7,5(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  | 765,00 |  |  |  |
| 123 |  | ГЭСН 22-03-002-01 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,64 |  |  |  |
|  |  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  | 1,15 | 0,9522 |  |  |  |  |  |  |  | 331,48 |  |  |  |  |  | 315,64 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 471,67 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 586,20 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | 351,13 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-057 |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  | 1,15 | 0,5152 |  | 82,85 |  | 1,18 |  |  |  | 97,76 |  |  |  |  |  | 50,37 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,53 |  |  |  |
|  |  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,51 |  |  |  |
|  |  | Пр/774-018.0 |  | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 896,70 |  |  |  |  |  | 979,34 |  |  |  |
| 124 |  | ТЦ_24.3.05.08_39_3905073201_08.04.2024_02 |  | Отвод ПЭ100 PN10 SDR17 д.50х90° |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Формула ценообразования: 355/1,2 + 5,92(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |  |  | 301,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Наружная сеть Д1, Д1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 409,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 298,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 318,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 437,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 505,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 849,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 736,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 683,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 337,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3. Наружная сеть Д1, Д1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058 750,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 684 353,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208 106,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 268,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 226,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 199,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765 411,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 999,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 468,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 449,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 797,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 935,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 691,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 360,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 502,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 450,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 341,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 902,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 553,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 326 842,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265 798,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 629,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 728,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 289,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 150,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 999,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 919,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 790,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 700,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 553,33 |  |  |  |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |